| KOLEGIUM KARKONOWSKIE WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KODOWANIE I KRYPTOGRAFIA W TELEKOMUNIKACJI LABORATORIUM |  |  |  |
| Numer grupy: 4 | Prowadzący: mgr inż. Andrzej Rehlis |  |  |
| Wykonał: | Temat ćwiczenia: Cykliczny kod Hamminga (7,4) |  |  |
|  | Data wykonania: 15.04.2009 r. | Ocena: | Podpis: |

- Wstęp

W telekomunikacji kod Hamminga jest liniowym kodem korekcyjnym, wynalezionym przez Richarda Hamminga. Kody Hamminga wykrywają i korygują błędy polegające na przekłamaniu jednego bitu - dla niezawodnej transmisji wymagane jest, aby odległość Hamminga między słowami transmitowanymi i odbieranymi wynosiła zero lub jeden. Kody te mogą też wykryć (ale już nie korygować) błędy podwójne (dwa jednocześnie przekłamane bity).

Dla porównania prosty kod z kontrolą parzystości nie może korygować żadnych błędów ani też nie może być używany do detekcji błędu na więcej niż jednym bicie.

W sensie matematycznym kody Hamminga są klasą liniowych kodów binarnych. Dla każdej liczby całkowitej m>1 istnieje kod o parametrach [2m − 1,2m − m − 1,3]. Macierz kontroli parzystości dla kodu Hamminga tworzy się wypisując wszystkie kolumny o długości m, które są parami niezależne.

Z uwagi na swoją prostotę kody Hamminga są szeroko używane w pamięciach komputerowych (RAM).

Jeśli w wiadomości jest więcej bitów korygujących i jeśli te bity dla różnej kombinacji bitów przekłamanych dają różne rezultaty, wtedy możemy zidentyfikować nieprawidłowe bity. W 7-bitowej wiadomości jest 7 prawdopodobnych błędów pojedynczych, więc trzy bity korygujące wystarczą by potencjalnie wskazać nie tylko że błąd wystąpił lecz także na której pozycji.

Hamming zauważył problem przy przekłamaniu dwóch lub więcej bitów i wprowadził pojęcie odległości (teraz nazywanej odległością Hamminga). Kod z kontrolą parzystości ma odległość równą 2 (przekłamanie dwóch bitów jest niewidoczne - kod nie zgłasza błędów, ale słowo jest inne niż przesłane).

Hamming skupił się na dwóch problemach: zwiększeniu odległości między słowami jak to tylko możliwe, i jednocześnie jak największym stosunku liczby bitów informacyjnych do długości słowa. Główną ideą zastosowanych przez niego schematów kodowania jest nakładanie się bitów parzystości, tak, aby mogły sprawdzać siebie nawzajem.

Definicja kodu cyklicznego

Kodem cyklicznym o długości ciągu kodowego n nazywamy kod wielomianowy, którego wielomian generujący g(x) jest dzielnikiem wielomianu xn +1, czyli istnieje taki wielomian k (x) - stopnia k-tego, że:

g (x)k( x) = xn +1  lub   (xn + 1)mod g (x) = 0

Przykład

Kod o parametrach (7,4) i wielomianie generującym g (x) = x3 + x2 +1 jest kodem cyklicznym, gdyż:

(x1 +1): (x3 + x2 +1) = x4 + x3 + x2 +1 = k (x).

W związku z powyższą definicją rodzi się pytanie, w jaki sposób dla zadanego wielomianu generującego g (x) określić n, aby kod był cykliczny. Może nam pomóc w tym następujące twierdzenie:

Twierdzenie

Wielomian  x2c-1+1 jest podzielny przez:

I)	każdy wielomian pierwotny stopnia c

II)	każdy wielomian pierwszy stopnia c

III)	każdy wielomian pierwszy, którego stopień jest dzielnikiem liczby c
Zatem, to jest dla długości ciągów kodowych n=1,3,7,15,31,63,127,... .

Przez wielomian pierwszy stopnia c rozumiemy wielomian, który nie jest podzielny przez żaden wielomian niższego stopnia, za wyjątkiem wielomianu stopnia zerowego, jakim jest równy 1.

Wielomian pierwotny stopnia c to taki wielomian pierwszy, którego rząd jest równy 2c-1.

Rzędem wielomianu g(x) nazywamy najmniejszą liczbę całkowitą b taką, że wielomian xb + 1 jest podzielny przez g(x) .

Algebraiczne podstawy kodów cyklicznych

Do opisu kodów cyklicznych można się posłużyć pewnym działem algebry abstrakcyjnej -teorię pierścieni. Na początek zdefiniujemy pierścień:

Definicja

Pierścieniem <R,#,*> nazywamy zbiór R, na którym określone są dwa działania: dodawanie (#) i mnożenie (*), przy czym :

- #  i * są działaniami łącznymi

- istnieje element neutralny (moduł) należący do R

- istnieje element symetryczny należący do R

- obowiązuje rozdzielność, tzn. dla dowolnych a, b, c eR zachodzi:

a * (b # c) = a * b # a * c (a # b) * c = a * c # b * c

- istnieje operacja odwrotna do dodawania - odejmowanie

Jeżeli # i * są przemienne, to pierścień nazywamy przemiennym.

Operację dodawania n pozycyjnych ciągów można utożsamiać z dodawaniem wielomianów stopnia nie większego niż n-1. Natomiast mnożenie wielomianów nie jest operacją wewnętrzną w zbiorze wielomianów stopnia < n -1, gdyż może się zdarzyć, że w wyniku pomnożenia otrzymamy wielomiany stopnia wyższego niż n-1 (max. deg=2(n-1) ). Jednakże operację mnożenia można określić w nieco inny sposób, który gwarantuje jej zamkniętość.

Definicja

Iloczyn dwóch wielomianów tworzymy w sposób następujący:

I)	mnożymy wielomiany w sposób określony poprzednio i jeśli stopień
otrzymanego wielomianu nie jest większy od n-1, to otrzymamy wynik
przyjmiemy za ostateczny

II)	jeśli stopień otrzymanego wielomianu jest równy lub większy od n, to
otrzymany rezultat dzielimy przez wielomian xn+1 i resztę z dzielenia (stopnia
< n -1) uważamy za wynik mnożenia.

Przykład

Niech długość ciągu kodowego wynosi cztery (n=4).

1)

1 0 1 1 *0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

Zatem dzielimy

1 1 1 0 1 0 : 1 0 0 0 1 = 1 1 1 0 0 0 1

1 1 0 0 0

1 0 0 0 1 1 0 0 1 -

reszta

czyli (1 0 1 1) * (0 1 1 0) = 1 0 0 1

2)

Zatem dzielimy

1 0 0 1 *0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

1 1 0 1 1 0 : 1 0 0 0 1 = 1 1 1 0 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 -

reszta

czyli (1 0 0 1) * (0 1 1 0) = 0 1 0 1

W szczególnym przypadku, gdy kod jest cykliczny, to każdy z ciągów kodowych można otrzymać przez przesuwanie cykliczne wybranego ciągu.

Przykład

Mamy dany kod cykliczny (7,4) o wielomianie generującym g (x) = x3 + x2 +1

df	df

u1(x) = 1101   ,   x1(x) = (1101) • (1101) = 1010001

df	df

u2(x) = 1110   ,   x2(x) =(1110) • (1101) = 1000110

Pomnóżmy x1 (x) • x2 (x) zgodnie z ostatnio podaną definicją mnożenia:

1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 1 0

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0

i podzielmy	1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 : 1 0 0 0 0 0 0 1 = 1 0 1 0 1 1

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1

df

czyli x1(x) • x2(x) = 0001101

Iloczyn powyższy jest także ciągiem kodowym, gdyż:

Zatem można stwierdzić, że zdefiniowane działania są działaniami wewnętrznymi w zbiorze słów kodowych danego kodu cyklicznego. Można też łatwo sprawdzić, że spełniają wszystkie aksjomaty określające pierścień przemienny. Ostatecznie stwierdzamy, że zachodzi twierdzenie:

Twierdzenie

Zbiór słów kodowych {X} dowolnego kodu cyklicznego wraz z określonymi poprzednio operacjami # i * tworzy pierścień przemienny.

Dla dalszych rozważań wprowadzimy następującą definicję:

Definicja

Ideałem nazywamy podzbiór pierścienia wszystkich wielomianów, które są krotnościami pewnego wielomianu g (x), który nazywamy wielomianem generującym kod.

- Kod programu

Program Koder_CyklHamminga;

uses Crt;

type TT = array[1..20] of integer; {deklaracja tablicy o nazwie TT składającej się z 20 elementów typu integer}

var {deklaracja zmiennych}

i, p1, p2, p3, WyjB1: integer; {zmianne typu integer}

Twej, Twyj: TT; {zmianne typu tablicowego}

B1, B2, B3: boolean; {zmianne typu logicznego}

function FXOR(x, y: integer): integer; {deklaracja funkcji FXOR; parametry x i y typu integer; wynik typu integer}

begin

FXOR:=abs(x-1)*y+abs(y-1)*x; {instrukcja obliczająca wartość funkcji}

end;

procedure przypisz(i, w: integer); {deklaracja procedury}

begin

if B1=true then {jeśli B1 jest prawdą wykonujemy poniższe instrukcje}

begin

wyjB1:=FXOR(Twej[i], p3); {za wyjB1 podstawiamy wartość funkcji FXOR dla danych Twej[1] oraz p3}

case i of

1: begin {gdy i jest równe 1 wykonujemy poniższe instrukcje}

p2:=FXOR(WyjB1, p1); {za p2 podstawiamy wartość funkcji FXOR dla danych WyjB1 oraz p1}

p1:=wyjB1; {za p1 podstawiamy wyjB1}

end;

2: begin {gdy i jest równe 1 wykonujemy poniższe instrukcje}

p3:=p2; {za p3 podstawiamy p2}

p2:=FXOR(WyjB1, p1); {za p2 podstawiamy wartość funkcji FXOR dla danych WyjB1 oraz p1}

p1:=WyjB1; {za p1 podstawiamy wyjB1}

end;

3: begin {gdy i jest równe 1 wykonujemy poniższe instrukcje}

p3:=p2; {za p3 podstawiamy p2}

p2:=FXOR(WyjB1, p1); {za p2 podstawiamy wartość funkcji FXOR dla danych WyjB1 oraz p1}

p1:=WyjB1; {za p1 podstawiamy wyjB1}

end;

4: Begin {gdy i jest równe 1 wykonujemy poniższe instrukcje}

p3:=p2; {za p3 podstawiamy p2}

p2:=FXOR(WyjB1, p1); {za p2 podstawiamy wartość funkcji FXOR dla danych WyjB1 oraz p1}

p1:=WyjB1; {za p1 podstawiamy wyjB1}

end;

end;

end;

end;

procedure przypiszB; {deklaracja procedury}

begin

p3:=p2; {za p3 podstawiamy p2}

p2:=p1; {za p2 podstawiamy p1}

p1:=0; {za p1 podstawiamy 0}

end;

procedure koduj; {deklaracja procedury}

var blad: boolean; {deklaracja obiektów lokalnych}

begin

p1:=0; {za p1 podstawiamy 0}

p2:=0; {za p2 podstawiamy 0}

p3:=0; {za p3 podstawiamy 0}

WyjB1:=0; {za wyjB1 podstawiamy 0}

blad:=false; {za błąd podstawiamy fałsz}

for i:=1 to 4 do {pętla for od 1 do 4}

if (Twej[i]<0) or (Twej[i]>1) then blad:=true; {jeśli i jest mniejsze od 0 lub większe od 1 wtedy podstawiamy za  błąd = prawda}

if blad=false then {porównanie, jeśli błąd = fałsz wykonujemy poniższe instrukcje}

begin

b1:=true; {za b1 podstawiamy prawda}

b2:=true; {za b2 podstawiamy prawda}

b3:=false; {za b3 podstawiamy fałsz}

for i:=1 to 4 do {pętla for od 1 do 4}

begin

przypisz(i, Twej[i]); {uruchomienie procedury przypisz dla parametrów i oraz Twej[i]}

Twyj[i]:=Twej[i]; {za Twyj[i] podstawiamy Twej[i]}

end;

b1:=false; {za b1 podstawiamy fałsz}

b2:=false; {za b2 podstawiamy fałsz}

b3:=true; {za b3 podstawiamy prawda}

for i:=5 to 7 do {pętla for od 5 do 7}

begin

Twyj[i]:=p3; {za Twyj[i] podstawiamy p3}

przypiszB; {uruchomienie procedury przypiszB}

end;

end

else

writeln('Dane wejsciowe moga byc rowne 0 lub 1');

end;

BEGIN {początek programu głównego}

ClrScr;

writeln('Wprowadz 4 bitowa informacje, a po kazdym 0 lub 1 daj spacje:'); {Wyświetlanie komunikatu}

read(Twej[1], Twej[2], Twej[3], Twej[4]); {odczytanie wpisanych wartości oraz wpisanie ich do tablicy wejściowej}

writeln;

koduj; {uruchomienie procedury koduj}

writeln('Wektor kodowy ma postac: ');

writeln(Twyj[1], Twyj[2], Twyj[3], Twyj[4], Twyj[5], Twyj[6], Twyj[7]); {wyświetlanie tablicy wyjściowej, która jest jednocześnie wektorem kodowym}

repeat until keypressed;

END.

- Wynik działania programu

Do programu wprowadzamy 4 bitową informację binarną, a w wyniku działania tego programu otrzymujemy 7 bitowy wektor kodowy. Przedstawia to Tabela 3.1.

Tabela 3.1. Informacja 4 bitowa i jej wektor kodowy

| 4 bitowa informacja | wektor kodowy |
| --- | --- |
| 0000 | 0000000 |
| 0001 | 0001011 |
| 0010 | 0010110 |
| 0011 | 0011101 |
| 0100 | 0100111 |
| 0101 | 0101100 |
| 0110 | 0110001 |
| 0111 | 0111010 |
| 1000 | 1000101 |
| 1001 | 1001110 |
| 1010 | 1010011 |
| 1011 | 1011000 |
| 1100 | 1100010 |
| 1101 | 1101001 |
| 1110 | 1110100 |
| 1111 | 1111111 |

Optymalizacją tego programu może być deklaracja tablic 7 elementowych, a nie 20 elementowych, ponieważ wynik działanie programu zapisywany jest w tablicy Twyj, a wektor kodowy jest właśnie 7 bitowy. Ponadto tablica 20 elementowa zajmuje więcej miejsca w pamięci.