| # KOLEGIUM KARKONOSKIE # WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### LABORATORIUM SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWCH |  |  |  |  |
| Numer grupy: 3 | Numer ćwiczenia: 8 |  | #### Prowadzący: mgr inż. Waldemar Krupa |  |
| Skład grupy: - Dogiel Paweł - Kowalski Michał | Temat ćwiczenia: Licznik T0 i T1 |  |  |  |
|  | Data wykonania: 09. 04. 2008 | Ocena: |  | Podpis: |

Zadania

- Sterowanie wskaźników LED portem P1 i P3. Utworzyć programy realizujące funkcje:

a. 4-bitowy licznik binarny. Stan licznika monitorowany diodami LED P3.2 - P3.5.

b. 8-bitowy licznik pierścieniowy. Stan licznika monitorowany diodami LED

P1.0 - P1.7.

c. 8-bitowy licznik Johnsona. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 - P1.7. Zmiana stanu licznika co 1 sek.

Przewidzieć możliwość zmiany czasu świecenia i zgaszenia diod.

Do generacji opóźnienia wykorzystać układy czasowe T0 lub T1 oraz rejestry

R2 - R6.

- Skonstruować program pomiaru czasu trwania podprogramu opóźnienia wybranego z przedziału 50 – 250 us.

Zastosować układ czasowy T0 lub T1, wynik zobrazować na diodach LED portu P1.

Przewidzieć możliwość zobrazowania wyniku na makiecie LED.

- Program generacji N (N>2) równoległych sekwencji o zadanych TL i TH np.:

- TL (1) = 1s    TH (1) = 1,5s;

- TL (2) = 1,2s TH (2) = 1,2s;

- TL (3) = 0,6s TH (3) = 2s.

Rozwiązania

Układy czasowo-licznikowe mikrokontrolera 8051

Mikrokontroler 8051 zawiera dwa 16-bitowe liczniki T0 i T1 spełniające rolę układów

czasowo-licznikowych. Mogą one spełniać funkcję licznika zliczającego impulsy zewnętrzne

doprowadzone odpowiednio do wej13 P3.4 (licznik T0) lub P3.5 (licznik T1). Mogą też pełnić

funkcję czasomierza zliczającego wewnętrzne impulsy zegarowe w celu generowania

opóźnień i/lub generowania przerwań zegarowych o zaprogramowanej częstotliwości. Każdy

z tych liczników może pracować w jednym z czterech trybów (modów) pracy.

Do programowania pracy liczników T0 i T1 służą dwa rejestry specjalne (SFR): rejestr trybu

pracy TMOD (SFR o adresie 89H) oraz rejestr sterujący TCON (SFR o adresie 88H z

możliwością adresowania bitowego). Rejestr TMOD (Rys. 1) służy do ustawiania trybu pracy

i funkcji realizowanych przez liczniki.

Rys. 1. Rejestr trybu pracy TMOD

Bity M 1, M0 służą do ustawienia trybu (modu) pracy:

Tabela 1:

| M0 | M1 | Tryb | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | timer 13-bitowy |
| 0 | 1 | 1 | timer 16-bitowy |
| 1 | 0 | 2 | timer 8-bitowy z automatycznym prze5adowaniem (autoreload) |
| 1 | 1 | 3 | timer dzielony (split timer) W tym trybie timer TR1 nie jest programowany w TMOD, natomiast licznik T0 działa jak dwa niezależne timery 8-bitowe: TL0 programowany jest bitami Timera 0, natomiast TH0 programowany jest bitami timera T1 |

C/T - określenie realizowanej funkcji (określenie źródła zegara dla liczników):

C/T = 0 - czasomierz (zegar wewnętrzny),

C/T = 1 - licznik impulsów zewnętrznych (zegar zewnętrzny odpowiednio z linii P3.4

(dla T0) i P3.5 (dla T1)).

GATE - bramkowanie zewnętrznym sygnałem sygnału zegarowego liczników:

GATE = 0 - bramkowanie zewnętrzne nieaktywne

GATE = 1 - działanie liczników możliwe jeżeli odpowiednio:

sygna5 P3.2 = 1 (dla licznika T0)

sygna5 P3.3 = 1 (dla licznika T1)

Rys. 2. Rejestr sterujący TCON.

Rejestr TCON (Rys.2) służy do kontroli (status) i sterowania pracą liczników T0 i T1. Rejestr

TCON może być adresowany bitowo. Poszczególne bity tego rejestru służą do:

TCON.6 (TR1) i TCON.4 (TR0) - sterują zliczaniem liczników T0 i T1;

TRi = 0 (i = 0, 1) powoduje zatrzymanie licznika Ti,

TRi = 1 (i = 0, 1) powoduje pracę licznika Ti.

TCON.7 (TFl) i TCON.5 (TF0) – to wskaźniki przepełnienia liczników. Ustawiane

sprzętowo po przepełnieniu licznika. Kasowane

sprzętowo po wejściu w obsługę przerwania licznika.

Pozostałe bity rejestru TCON związane są z pracą systemu przerwań i tak:

TCON.3 (IE1) - wskaźnik zgłoszenia przerwania na wejściu INT1,

TCON.1 (IE0) - wskaźnik zgłoszenia przerwania na wejściu INT0,

TCON.0 (IT0) - sterowanie sposobem zgłoszenia przerwania na wejściu INT0

IT0 = 0 – przerwanie zgłaszane opadającym zboczem sygnału INT0

IT0 = 1 – przerwanie zgłaszane niskim poziomem sygnału INT0

TCON.2 (IT1) - sterowanie sposobem zgłoszenia przerwania na wejściu INT1

IT1 = 0 – przerwanie zgłaszane opadającym zboczem sygnału INT1

IT1 = 1 – przerwanie zgłaszane niskim poziomem sygnału INT1

16-bitowe liczniki układu czasowo-licznikowego dostępne są programowo jako rejestry

specjalne (SFR), odpowiednio:

TH0 (SFR o adresie 8CH) - bardziej znaczący bajt licznika T0,

TL0 (SFR o adresie 8AH) - mniej znaczący bajt licznika T0,

TH1 (SFR o adresie 8DH) - bardziej znaczący bajt licznika T1,

TL1 (SFR o adresie 8BH) - mniej znaczący bajt licznika T1.

Jeżeli jest realizowana funkcja czasomierza (tzn. w słowie TMOD odpowiedni bit C/T jest

równy 0), to zawartość licznika jest zwiększana o 1 w każdym cyklu maszynowym. Cykl

maszynowy trwa 12 taktów zegara. Częstotliwość sygnału zegarowego liczników wynosi

zatem fC = fosc /12, gdzie fosc jest częstotliwością oscylatora mikrokontrolera (typowo fosc

jest równe 12 Mhz).

Zad. 1a.

W zadaniu zrealizowaliśmy 4-bitowy licznik binarny. Stan licznika miał się zmieniać po upływie dwóch sekund a licznik miał się przepełniać po 47000 cyklach.

Najpierw obliczamy ilość przepełnień licznika (ilość pętli), tak więc:

200000047000=42,553 gdzie resztę z dzielenia odrzucamy

Teraz  obliczamy ile cykli brakuje do uzyskania wymaganego czasu zmiany stanu licznika na liniach portu P3. Tak więc42⋅47000=197400 daje czas dla jakiego licznik będzie zmieniał stan bez uwzględnienia „brakujących cykli”. Natomiast 2000000–19740=26000 daje ilość brakujących cykli.

1		ORG 0

2		MOV TMOD,#10H

3 	START:	MOV A,#255

4 	SKOK:	MOV P3,A

5		LCALL CZEKAJ

6		SUBB A,#4

7		CJNE A,#191,SKOK

8		SJMP START

9 	CZEKAJ:	MOV R3,#42

10		SETB TR1

11	PET1:	MOV TH1,#HIGH(65536-47000)

12		MOV TL1,#LOW(65536-47000)

13		JNB TF1,$

14		CLR TF1

15		DJNZ R3,PET1

16		MOV TL1,#LOW(65536-26000)

17		MOV TH1,#HIGH(65536-26000)

18		JNB TF1,$

19		CLR TF1

20		RET

21		END

W pierwszej linii programu organizujemy pamięć dla bajtów instrukcji generujących kod wynikowy.

Następnie wybieramy tryb pracy licznika. Wpisana wartość oznacza, że wybrany jest tryb 1, czyli licznik 16 – bitowy.

W trzeciej linii ustawiamy etykietę która wskazuje na rozkaz wpisania wartości 255(dziesiętnie) do akumulatora A.

Linia cztery programu to kolejna etykieta dla której zdefiniowano instrukcję wpisania wartości znajdującej się w akumulatorze do portu P3. Diody podpięte do tego portu będą zgaszone, ponieważ  wartość w akumulatorze wynosi 255 czyli 11111111, a stan wysoki jest sygnalizowany właśnie przez zgaszone diody portu.

Piąta linia to wywołanie do podprogramu który jest wskazywany przez etykietę CZEKAJ. W etykiecie tej zdefiniowana jest instrukcja umieszczenia w rejestrze R3 wartości 42, która to wartość reprezentuje ilość pętli (przepełnień licznika).

Następnie program przejdzie do linii dziesiątej w której instrukcja SETB ustawi jako aktywny licznik T1 ( spowoduje jego pracę).

Po tej instrukcji program przejdzie do etykiety PET1 która wskazuje na instrukcję wpisania ośmiu bardziej znaczących bitów do rejestru TH1 (jako wartości początkowej). Po tej instrukcji znajduje się kolejna wpisująca osiem mniej znaczących bitów do rejestru TL1 (jako wartości początkowej).

Kolejną instrukcją jest skok warunkowy który wykona się jeżeli w rejestrze TF1 jest wartość zero. W tym wypadku znak $ oznacza adres tej samej instrukcji, co oznacza skok do samej siebie. Za każdym razem kiedy wykonywany jest skok (czyli wykonywana jest instrukcja) wzrasta wartość licznika (PC), która po pewnym czasie osiąga maksymalną wartość, po czym się przepełnia. Przepełnienie to jest sygnalizowane przez ustawienie się bitu TF1. W tym momencie warunek nie jest spełniony i program przechodzi do następnej instrukcji, którą jest „wyczyszczenie” TF1.

W linii piętnaście znajduje się inna instrukcja skoku warunkowego. Skok wykona się jeżeli wartość pierwszego argumentu jest różna od zera, ale wcześniej zdekrementuje ów argument. Tak więc skok nastąpi do adresu wskazywanego przez etykietę PET1, gdzie następuje ustawienie wartości początkowej licznika oraz jego przepełnienie. Takich skoków będzie 42.

W momencie kiedy wartość argumentu (rejestru R3) będzie równa zero skok nie wykona się a program przejdzie dalej. W tej dalsze części w liniach 16 i 17 są instrukcje ustawienia wartości początkowej liczniki ( brakujące cykle) a dalej jego przepełnienie. Następnie znajduję się instrukcja wyczyszczenia wartości w TF1,a zaraz za nią instrukcja wyjścia w podprogramu.

Po wyjściu z podprogramu program przejdzie do instrukcji znajdującej się w linii szóstej, czyli odejmowania z pożyczką. Następna jest instrukcja skoku która wykona się pod warunkiem, że dwa pierwsze argumenty są sobie równe. Jeżeli tak nie jest to program przechodzi dalej do linii dziewięć, gdzie wszystko zaczyna się od początku.