| # Kolegium Karkonoskie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skład : - Burzyński Rafał - Grzegorczyk Patryk | Temat ćwiczenia : Dołączanie do mikrokontrolera prostych układów we-wy |  |
| Podpis : | Ocena : | Data ukończenia : 2.04.2007 |

## Zadania

- Sterowanie wskaźników LED portem P1 i P3. Utworzyć programy realizujące funkcje:

  - 4–bitowy licznik binarny. Stan licznika monitorowany diodami LED P3.2 – P3.5.

  - 8–bitowy licznik pierścieniowy. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 – P1.7.

  - 8–bitowy licznik Johnsona. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 – P1.7

Zmiana stanu licznika co 1 sek. Przewidzieć możliwość zmiany czasu świecenia i zgaszenia diod.

- Sterowanie 4–pozycyjnym polem odczytowym ze wskaźnikami typu LED. Napisać program wyświetlający zawartość czterech komórek wewnętrznej (zewnętrznej) pamięci RAM lub pamięci kodu programu zawierających bezpośredni kod sterujący 7–segmentowym (zbędna tablica kodowa).

- Przeanalizować dołączony program sterujący pracą makiety ‘Skrzyżowanie’ oraz dokonać korekty działania programu w ten sposób, aby funkcjonowała tylko część obsługująca przejście dla pieszych (nie uwzględniać przycisków na żądanie).
Przewidzieć możliwość korekty wymienionego programu w zależności od poleceń prowadzącego ćwiczenie.

SEKWENCJE	EQU 10

PORT_P4	EQU 0E8H

PORT_P5	EQU 0F8H

SKRZYZOWANIE:

MOV DPTR,#TABLICA

MOV R2,#SEKWENCJE

SKOK:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

MOV PORT_P4,A

INC DPTR

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

MOV PORT_P5,A

INC DPTR

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

LCALL OPOZNIENIE

DJNZ R2,SKOK

SJMP SKRZYZOWANIE

NOP

TABLICA:

DB 11101110B,10110110B,16	;wszystkie czerwone

;kierunek poziomy

DB 11001100B,10110110B,8		;czerwony+zolty

DB 10111011B,01110110B,16	;zielony

DB 10111101B,01110110B,8		;zolty

DB 00111110B,01110110B,16	;strzalka

DB 11011110B,10110110B,8		;zolty

DB 11101110B,10110110B,16	;wszytkie czerwone

;kierunek pionowy

DB 11101110B,10100100B,8		;czerwony+zolty

DB 11101110B,10011011B,16	;zielony

DB 11101110B,10101101B,8		;zolty

OPOZNIENIE:

MOV R7,A

OP_1:	MOV R6,#0

OP_2:	MOV R5,#0

OP_3:	DJNZ R5,OP_3

DJNZ R6,OP_2

DJNZ R7,OP_1

RET

## Rozwiązania

1a)

ILESEK	EQU 2

POCZ:	MOV A,#255

MOV P3,A

SKOK:	MOV P3,A

LCALL CZEKAJ

SUBB A,#4

CJNE A,#191,SKOK

SJMP POCZ

CZEKAJ: 	MOV R5,#10*ILESEK

PET1:	MOV R6,#195

PET2:	MOV R7,#255

PET3:	DJNZ R7,PET3

DJNZ R6,PET2

DJNZ R5,PET1

RET

END

1b)

ILESEK	EQU 2

MOV A,#254

SKOK:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

RL A

SJMP SKOK

CZEKAJ: 	MOV R5,#10*ILESEK

PET1:	MOV R6,#195

PET2:	MOV R7,#255

PET3:	DJNZ R7,PET3

DJNZ R6,PET2

DJNZ R5,PET1

RET

END

1c)

ILESEK	EQU 2

POCZ:	MOV A,#255

MOV R1,#8

SKOK:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

CLR C

RLC A

DJNZ R1,SKOK

MOV R1,#8

SKOK2:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

SETB C

RLC A

DJNZ R1,SKOK2

SJMP POCZ

CZEKAJ: 	MOV R5,#10*ILESEK

PET1:	MOV R6,#195

PET2:	MOV R7,#255

PET3:	DJNZ R7,PET3

DJNZ R6,PET2

DJNZ R5,PET1

RET

END

Opóźnienie zadane przez prowadzącego 2 sekundy.

Opóźnienie = 2 + 20(195(1+2*255+2)+2+1)+1+2=2.000.744 cm

2)

PAMIEC	DATA 50H

PP4		EQU 0E8H

PP5		EQU 0F8H

POCZ:	MOV PP4,#0

MOV R1,#1

MOV R0,#PAMIEC

MOV R3,#4

SKOK:	MOV PP5,#0

MOV PP4,@R0

MOV PP5,R1

MOV A,R1

RL A

MOV R1,A

INC R0

LCALL CZEKAJ

DJNZ R3,SKOK

SJMP POCZ

CZEKAJ:	MOV R5,#0

PETLA:	NOP

DJNZ R5,PETLA

RET

END

Wyświetlenie różnych wartości na 4 wskaźnikach wymaga użycia dynamicznego sterowania wyświetlacza.

Ponieważ nie stosujemy tutaj tablicy kodowej, dlatego aby na wyświetlaczu pojawił się wynik 7CA5 należy do pamięci wpisać odpowiednie wartości: 7, 39h, 77h, 6Dh.

3)

SEKWENCJE	EQU 6

PORT_P5	EQU 0F8H

SKRZYZOWANIE:

MOV DPTR,#TABLICA

MOV R2,#SEKWENCJE

SKOK:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

MOV PORT_P5,A

INC DPTR

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

LCALL OPOZNIENIE

DJNZ R2,SKOK

SJMP SKRZYZOWANIE

NOP

TABLICA:

DB 10110111B,8

DB 01110111B,16

DB 10110111B,8

DB 10100111B,8

DB 10011111B,16

DB 10101111B,8

OPOZNIENIE:

MOV R7,A

OP_1:	MOV R6,#0

OP_2:	MOV R5,#0

OP_3:	DJNZ R5,OP_3

DJNZ R6,OP_2

DJNZ R7,OP_1

RET

END

Ponieważ obsługa przejścia dla pieszych wymaga sterowanie tylko przez port P5 z kodu można było usunąć instrukcje dotyczące sterowaniem portu P4. Następnie zmodyfikowaliśmy liczbę sekwencji oraz sekwencje tak aby obsługiwały one przejście dla pieszych.