| Rafał Burzyński Patryk Grzegorczyk | 14.05.2007 |
| --- | --- |

KLAWIATURA.

1)

CYKLE	EQU 50000

POWT		EQU 20

K0_K7	XDATA 0FFE1H

K8_K15	XDATA 0FFE2H

ORG 0

AJMP START

ORG 0BH

PRZERWANIE_T0:	MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)

DJNZ R0,SKOK

MOV A,P1

INC A

CJNE A,#10h,DALEJ

MOV A,#0

DALEJ:		MOV P1,A

MOV R0,#POWT

SKOK:		RETI

START:	SETB EA

SETB ET0

MOV P1,#0

MOV R0,#POWT

MOV TMOD,#1

MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)

STAN:	MOV DPTR,#K0_K7

MOVX A,@DPTR

CPL A

CJNE A,#1,STAN2

SETB TR0

STAN2:	MOV DPTR,#K8_K15

MOVX A,@DPTR

CPL A

CJNE A,#80h,PETLA

CLR TR0

PETLA:	SJMP STAN

END

2)

| K16_K23 XDATA 0FFB0H MOV DPTR,#K16_K23 PETLA: MOVX A,@DPTR CPL A ANL A,#0Fh MOV R0,A RR A ANL A,#0Fh XRL A,R0 CPL A MOV P1,A SJMP PETLA | NKB; Kod Graya. 0000; 0000. 0001; 0001. 0010; 0011. 0011; 0010. 0100; 0110. 0101; 0111. 0110; 0101. 0111; 0100. 1000; 1100. 1001; 1101. 1010; 1111. 1011; 1110. 1100; 1010. 1101; 1011. 1110; 1001. 1111; 1000. |
| --- | --- |

3)

K0_K7	XDATA 0FFE1H

K8_K15	XDATA 0FFE2H

ORG 100h

SJMP START

CYFRA0:	MOV DPTR,#K0_K7

MOVX A,@DPTR

JB ACC.0,#CYFRA1

MOV A,#0

RET

CYFRA1:	JB ACC.1,#CYFRA2

MOV A,#1

RET

CYFRA2:	JB ACC.2,#CYFRA3

MOV A,#2

RET

CYFRA3:	JB ACC.3,#CYFRA4

MOV A,#3

RET

CYFRA4:	JB ACC.4,#CYFRA5

MOV A,#4

RET

CYFRA5:	JB ACC.5,#CYFRA6

MOV A,#5

RET

CYFRA6:	JB ACC.6,#CYFRA7

MOV A,#6

RET

CYFRA7:	JB ACC.7,#CYFRA8

MOV A,#7

RET

CYFRA8:	MOV DPTR,#K8_K15

MOVX A,@DPTR

JB ACC.0,#CYFRA9

MOV A,#8

RET

CYFRA9:	JB ACC.1,#CYFRA0

MOV A,#9

RET

DZIAL:	MOV DPTR,#K8_K15

MOVX A,@DPTR

CPL A

ANL A,#01111100B

JB ACC.6,#KONIEC

JZ DZIAL

RET

WYNIK:	MOV A,R2

PLUS:	JNB ACC.2,#MINUS

MOV A,R3

ADD A,B

RET

MINUS:	JNB ACC.3,#MNOZ

MOV A,B

MOV B,R3

SUBB A,B

RET

MNOZ:	JNB ACC.4,#DZIEL

MOV A,R3

MUL AB

RET

DZIEL:	MOV A,B

MOV B,R3

DIV AB

RET

START:	LCALL CYFRA0

MOV B,A

SKOK:	LCALL DZIAL

MOV R2,A

LCALL CYFRA0

MOV R3,A

LCALL WYNIK

MOV B,A

SJMP SKOK

KONIEC:	CPL B

MOV P1,B

END