| Rafał Burzyński Patryk Grzegorczyk | 10.05.2007 |
| --- | --- |

SYSTEM PRZERWAŃ.

1)

CYKLE EQU 20000
POWT EQU 50

ORG 0
AJMP START

ORG 0BH
AJMP PRZERWANIE_T0

ORG 100H
PRZERWANIE_T0:	MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)
DJNZ R0,SKOK

MOV A,P1

RL A

MOV P1,A

MOV R0,#POWT

SKOK:		RETI

START:	MOV P1,#1
SETB EA

SETB ET0

MOV R0,#POWT

MOV TMOD,#1
MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)

SETB TR0

SJMP $

END

2)

SEKWENCJE	EQU 7

PORT_P5	EQU 0F8H

ORG 0

AJMP START

ORG 3

AJMP PRZYCISK_STOP

ORG 30h

START:

SETB EA

SETB EX0

POJAZDY:	MOV PORT_P5,#10011111B

SJMP POJAZDY

PRZYCISK_STOP:

MOV DPTR,#TABLICA

MOV R2,#SEKWENCJE

SKOK:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

MOV PORT_P5,A

INC DPTR

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

LCALL OPOZNIENIE

DJNZ R2,SKOK

RETI

TABLICA:

DB 10011111B,8

DB 10101111B,8

DB 10110111B,8

DB 01110111B,16

DB 10110111B,8

DB 10100111B,8

DB 10011111B,16

OPOZNIENIE:

MOV R7,A

OP_1:	MOV R6,#0

OP_2:	MOV R5,#0

OP_3:	DJNZ R5,OP_3

DJNZ R6,OP_2

DJNZ R7,OP_1

RET

END

3)

ORG 0
AJMP START

ORG 3

AJMP PRZERWANIE_INT0

ORG 0BH
AJMP PRZERWANIE_T0

ORG 100H

PRZERWANIE_INT0:

CLR P3.5

PET1:	MOV R5,#20

PET2:	MOV R6,#195

PET3:	MOV R7,#255

DJNZ R7,PET3

DJNZ R6,PET2

DJNZ R5,PET1

SETB P3.5

RETI

PRZERWANIE_T0:

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

DJNZ R0,SKOK

INC P1

MOV R0,#20

SKOK:		RETI

START:	MOV P1,#0

SETB PT0

CLR PX0
SETB EA

SETB ET0

SETB EX0

MOV R0,#20

MOV TMOD,#1

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

SETB TR0

SJMP $