WYŚWIETLACZ LCD.

1)

LCD_WR_S	EQU 0FFF0h

LCD_RD_S	EQU 0FFF1h

LCD_WR_D	EQU 0FFF2h

LCD_RESET	EQU 00111000b

LCD_ON	EQU 00001110b

LCD_RIGHT	EQU 00010100b

LCD_LINE1	EQU 10000000b

LCD_LINE2	EQU 11000000b

SEKUNDY	EQU 2

ORG 0

AJMP START

ORG 0BH

PRZERWANIE_T0:

PUSH ACC

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

DJNZ R0,SKOK_T0

CJNE R1,#0,DRUGIE

MOV DPTR,#TAB2A

MOV R1,#1

SJMP DALEJ_T0

DRUGIE:

MOV DPTR,#TAB2B

MOV R1,#0

DALEJ_T0:

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

LCALL LCD_TEXT

MOV R0,#20*SEKUNDY

SKOK_T0:

POP ACC

RETI

START:

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_RIGHT

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB1

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB2A

LCALL LCD_TEXT

MOV R0,#20*SEKUNDY

MOV R1,#0

SETB EAL

SETB ET0

MOV TMOD,#1

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

SETB TR0

SJMP $

TSTBSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV DPTR,#LCD_RD_S

NBSY:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,NBSY

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_SET:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_DATA:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_TEXT:

PUSH ACC

PETLA:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFh,DALEJ

SJMP ZAKONCZ

DALEJ:

LCALL LCD_DATA

INC DPTR

SJMP PETLA

ZAKONCZ:

POP ACC

RET

TAB1:	DB 'PODGRUPA 5'

DB 0FFh

TAB2A:	DB 'BURZYNSKI  '

DB 0FFh

TAB2B:	DB 'GRZEGORCZYK'

DB 0FFh

END

2)

LCD_WR_S	EQU 0FFF0h

LCD_RD_S	EQU 0FFF1h

LCD_WR_D	EQU 0FFF2h

LCD_RESET	EQU 00111000b

LCD_ON	EQU 00001110b

LCD_CLR	EQU 00000001b

LCD_RIGHT	EQU 00010100b

K0_K7	XDATA 0FFE1H

K8_K15	XDATA 0FFE2H

ORG 0

AJMP START

ORG 0BH

PRZERWANIE_T0:

PUSH ACC

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

DJNZ R0,SKOK_T0

MOV R0,#10

MOV A,#LCD_CLR

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#K0_K7

MOVX A,@DPTR

CPL A

JZ STAN2

LCALL PRZELICZ

LCALL WYSWIETL

SJMP SKOK_T0

STAN2:

MOV DPTR,#K8_K15

MOVX A,@DPTR

CPL A

JZ SKOK_T0

LCALL PRZELICZ

ADD A,#8

LCALL WYSWIETL

SKOK_T0:

POP ACC

RETI

PRZELICZ:

MOV R1,#0

PETLA:

CLR C

RRC A

INC R1

CJNE A,#0,PETLA

DEC R1

MOV A,R1

RET

WYSWIETL:

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

LCALL LCD_DATA

RET

START:

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_RIGHT

LCALL LCD_SET

MOV R0,#10

SETB EA

SETB ET0

MOV TMOD,#1

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

SETB TR0

SJMP $

TSTBSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV DPTR,#LCD_RD_S

NBSY:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,NBSY

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_SET:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_DATA:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

TAB:	DB ‘0123456789abcdef’

END

3)

LCD_WR_S	EQU 0FFF0H

LCD_WR_D	EQU 0FFF2H

LCD_RD_S	EQU 0FFF1H

LCD_RD_D	EQU 0FFF3H

LCD_RESET	EQU 00111000b

LCD_ON	EQU 00001110b

LCD_RIGHT	EQU 00010100b

LCD_LINE1	EQU 10000000b

LCD_LINE2	EQU 11000000b

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#00h

MOV DPTR,#LCD_ZNAK

LCALL LCD_LOAD_CHAR

MOV A,#LCD_RIGHT

ACALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TEXT1

LCALL LCD_TEXT

MOV	A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TEXT2

ACALL LCD_TEXT

AJMP $

LCD_BUSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV  DPTR,#LCD_RD_S

LCD_BUSY_LOOP:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,LCD_BUSY_LOOP

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_SET:

LCALL LCD_BUSY

PUSH DPH

PUSH DPL

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_DATA:

LCALL LCD_BUSY

PUSH DPH

PUSH DPL

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_TEXT:

PUSH ACC

LCD_TEXT_LOOP:

MOV A,#0

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFh,LCD_TEXT_PRINT

AJMP LCD_TEXT_END

LCD_TEXT_PRINT:

LCALL LCD_DATA

INC DPTR

SJMP LCD_TEXT_LOOP

LCD_TEXT_END:

POP ACC

RET

LCD_LOAD_CHAR:

PUSH	ACC

PUSH	B

MOV B,#8

MUL AB

ADD A,#01000000b

LCALL LCD_SET

MOV B,#8

LCD_LOAD_CHAR_LOOP:

PUSH	ACC

MOV A,#0

MOVC	A,@A+DPTR

LCALL LCD_DATA

POP ACC

INC ACC

LCALL LCD_SET

INC DPTR

DJNZ	B,LCD_LOAD_CHAR_LOOP

POP B

POP ACC

RET

LCD_ZNAK:

DB 00000b

DB 00000b

DB 01110b

DB 00001b

DB 01111b

DB 10001b

DB 01111b

DB 00010b

TEXT1:

DB 0

DB 0FFh

TEXT2:

DB 'd'

DB 0

DB 'b'

DB 0FFh

END

ą

DB 00000b

DB 00000b

DB 01110b

DB 00001b

DB 01111b

DB 10001b

DB 01111b

DB 00010b

ś

DB 00000010B 
DB 00000100B 
DB 00001110B 
DB 00010000B 
DB 00001110B 
DB 00000001B 
DB 00011110B 
DB 00000000B

ę

DB 00000b

DB 00000b

DB 01110b

DB 10001b

DB 11111b

DB 10000b

DB 01110b

DB 00100b

ó

DB 00010b

DB 00100b

DB 01110b

DB 10001b

DB 10001b

DB 10001b

DB 01110b

DB 00000b

ż

DB 00100b

DB 00000b

DB 11111b

DB 00010b

DB 00100b

DB 01000b

DB 11111b

DB 00000b

ź

DB 00010b

DB 00100b

DB 11111b

DB 00010b

DB 00100b

DB 01000b

DB 11111b

DB 00000b

ń

DB 00001b

DB 00010b

DB 10110b

DB 11001b

DB 10001b

DB 10001b

DB 10001b

DB 00000b

ć

DB 00010b

DB 00100b

DB 01110b

DB 10000b

DB 10000b

DB 10001b

DB 01110b

DB 00000b

ł

DB 01100b

DB 00100b

DB 00110b

DB 01100b

DB 00100b

DB 00100b

DB 01110b

DB 00000b