| Rafał Burzyński Patryk Grzegorczyk | 16.04.2007 |
| --- | --- |

LICZNIKI T0 I T1.

MOV TMOD,#1

…

CZEKAJ:	MOV R3,#20*ILESEK

SETB TR0

PETLA:	MOV TH0,#HIGH(65535-49993)

MOV TL0,#LOW(65535-49993)

JNB TF0,$

CLR TF0

DJNZ R3, PETLA

CLR TR0

RET

OPÓŹNIENIE = 2 + 2 + 1 + 20*(2 + 2 + 49993 + 1 + 2) + 1 + 2 = 9 + 1000000 = 1000009

1a)

MOV TMOD,#1

ILESEK	EQU 1

POCZ:	MOV A,#255

MOV P3,A

SKOK:	MOV P3,A

LCALL CZEKAJ

SUBB A,#4

CJNE A,#191,SKOK

SJMP POCZ

CZEKAJ:	MOV R3,#20*ILESEK

SETB TR0

PETLA:	MOV TH0,#HIGH(65535-49993)

MOV TL0,#LOW(65535-49993)

JNB TF0,$

CLR TF0

DJNZ R3, PETLA

CLR TR0

RET

1b)

MOV TMOD,#1

ILESEK	EQU 1

MOV A,#254

SKOK:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

RL A

SJMP SKOK

CZEKAJ:	MOV R3,#20*ILESEK

SETB TR0

PETLA:	MOV TH0,#HIGH(65535-49993)

MOV TL0,#LOW(65535-49993)

JNB TF0,$

CLR TF0

DJNZ R3, PETLA

CLR TR0

RET

1c)

MOV TMOD,#1

ILESEK EQU 1

POCZ:	MOV A,#255

MOV R1,#8

SKOK:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

CLR C

RLC A

DJNZ R1,SKOK

MOV R1,#8

SKOK2:	MOV P1,A

LCALL CZEKAJ

SETB C

RLC A

DJNZ R1,SKOK2

SJMP POCZ

CZEKAJ:	MOV R3,#20*ILESEK

SETB TR0

PETLA:	MOV TH0,#HIGH(65535-49993)

MOV TL0,#LOW(65535-49993)

JNB TF0,$

CLR TF0

DJNZ R3, PETLA

CLR TR0

RET

2)

PP4 EQU 0E8H

PP5 EQU 0F8H

LCALL START

MOV R7,#100

DJNZ R7,$

LCALL STOP

LCALL WYSWIETL

START:	MOV TMOD,#16

SETB TR1

RET

STOP:	CLR TR1

MOV A,TL1

SUBB A,#3

MOV P1,A

RET

KONW:	MOV B,#100

DIV AB

MOV R4,A

MOV A,B

MOV B,#10

DIV AB

MOV R5,A

MOV R6,B

RET

POBKOD:	ADD A,#1

MOV R1,A

MOV DPTR,#TAB

PETLA:	CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

DJNZ R1,PETLA

RET

WYSWIETL:	LCALL KONW

MOV A,R4

LCALL POBKOD

MOV R4,A

MOV A,R5

LCALL POBKOD

MOV R5,A

MOV A,R6

LCALL POBKOD

MOV R6,A

MOV PP4,#0

SKOK:	MOV PP5,#0

MOV PP4,R4

MOV PP5,#1

LCALL CZEKAJ

MOV PP5,#0

MOV PP4,R5

MOV PP5,#2

LCALL CZEKAJ

MOV PP5,#0

MOV PP4,R6

MOV PP5,#4

LCALL CZEKAJ

SJMP SKOK

CZEKAJ:	MOV A,#0

PET1:	NOP

DJNZ ACC,PET1

RET

TAB:		db 3Fh,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh