ĆWICZENIE 3.

SYSTEM  PROGRAMÓW  IDE51

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z programami narzędziowymi systemu IDE 51, wspomagającymi projektowanie i uruchamianie systemów mikroprocesorowych.

Program ćwiczenia obejmuje:

- Szczegółowe zapoznanie się z strukturą i możliwościami funkcjonalnymi systemu  IDE 51,

- Edycję i kompilację przykładowych programów,

- Uruchamianie i wykonanie skompilowanych przykładowych programów.

- Napisz program w języku asemblera, który po uruchomieniu w pracy krokowej będzie powodował zapalanie i gaszenie diod LED podłączonych do odpowiednich linii portu P1 lub P3. Diody powinny symulować kolejne stany licznika liczącego w odpowiednim kodzie podanym przez prowadzącego zajęcia.

- Wykonaj w pracy krokowej poniższy program, który wpisuje do 5 kolejnych komórek pamięci IDATA zaczynając od adresu 30H wartość 10.

ORG 0

MOV	R0,#30H

MOV	R2,#5

SKOK:	MOV	@R0,#10

INC	R0

DJNZ	R2,SKOK

END

Wykorzystując IDE51 oraz moduł dydaktyczny:

- podaj rozmieszczenie kodu wynikowego powyższego programu źródłowego w pamięci RAM emulującej pamięć programu;

- po wykonaniu każdej instrukcji dokonać analizy zawartości odpowiednich rejestrów i komórek pamięci.

- zademonstrować efekty działania programu poprzez wyświetlenie zawartości odpowiednich komórek pamięci IDATA.

  - Zaneguj zawartość komórki pamięci DATA o adresie 10H, wynik umieść w rejestrze akumulatora oraz 11H, w tym przypadku wynik prześlij do rejestru pomocniczego B.

Używając IDE51 wpisz do podanych komórek odpowiednio wartości 0FH i F0H.

Po wykonaniu programu w pracy krokowej zademonstruj wyniki działania programu.

ĆWICZENIE 4.

ELEMENTY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU ASEMBLERA.

- Zademonstruj na przykładach programów w języku asemblera użycie dyrektyw i operatorów wyrażeń logicznych:

- dyrektywy:

  - ORG

  - EQU

  - DATA

  - IDATA

  - XDATA

  - DB

  - DW

- operatory arytmetyczne:

  - +

  - -

  - *

  - /

  - MOD

- operatory logiczne:

  - NOT

  - LOW

  - HIGH

- Napisz program kopiujący zawartość rejestru akumulatora A do rejestru R4 w banku RB1 oraz do rejestru pomocniczego B poprzez stos (przewidzieć możliwość zmiany usytuowania stosu w pamięci wewnętrznej mikrokontrolera).

- Wykorzystując IDE51 oraz moduł dydaktyczny:

  - podaj rozmieszczenie kodu wynikowego poniższego programu źródłowego w pamięci RAM emulującej pamięć CODE,

  - dokonaj analizy poniższego programu,

  - wprowadź określoną liczbę (podaną przez prowadzącego ćwiczenie) do rejestru akumulatora A,

  - uruchom program w pracy krokowej,

  - po wykonaniu każdej instrukcji dokonaj analizy zawartości odpowiednich rejestrów i komórek pamięci.

ORG	 0

SETKI		DATA	21H

DJ		DATA	22H

MOV	B,#100

DIV	AB

MOV	SETKI,A

MOV	A,#10

XCH	A,B

DIV	AB

SWAP	A

ADD	A,B

MOV	DJ,A

END

ĆWICZENIE 5.

WYMIANA DANYCH W SYSTEMIE MIKROPROCESOROWYM

- Napisz program kopiujący dane umieszczone w komórkach 4000H – 4008H pamięci XDATA do komórek pamięci IDATA począwszy od adresu 90H.

Dane, podane przez prowadzącego ćwiczenie wprowadzić do pamięci XDATA wykorzystując opcje programu MONITOR 51.

- Napisać program odwracający zawartość obszaru danych: bajt pierwszy na miejsce ostatniego, bajt drugi na miejsce przedostatniego, ….., bajt przedostatni na miejsce drugiego i bajt ostatni na miejsce pierwszego.

Obszar danych M zawarty jest w wewnętrznej pamięci DATA i liczy M<10.

Dane do pamięci DATA wpisać wykorzystując opcje programu MONITOR 51.

- Umieścić w pamięci programy tablicę TAB1 z danymi 0,1,2,3,4,A,B,C,D,E oraz tablicę TAB2 zawierającą tekst w postaci łańcucha znaków kodu ASCII ‘abcdeABCDE’.

Utwórz program przemieszczający te dane do pamięci DATA począwszy od adresu 50H.

ĆWICZENIE 6.

OPERACJE ARYTMETYCZNE I LOGICZNE.

- Przetestować wykorzystując moduł dydaktyczny zawartość akumulatora A i wszystkich znaczników rejestru PSW po wykonaniu następujących instrukcji,

a)

org 0

mov a,#0

subb a,#1

end

org 0

mov a,#0

dec a

end

org 0

mov a,#7fh

addc a,#1

end

org 0

mov a,#7fh

add a,#1

end

org 0

mov a,#7fh

inc a

end

b)

org 0

mov a,#80h

mov b,#4

mul ab

end

org 0

mov a,#40h

mov b,#2

mul ab

end

c)

org 0

mov a,#80h

mov b,#1

dec b

div ab

end

org 0

mov a,#80h

mov b,#4

div ab

end

d)

org 0

mov a,#80h

add a,#1

rlc a

end

org 0

mov a,#80h

inc a

rlc a

end

org 0

mov a,#81h

rl a

end

e)

org 0

mov psw,#0h

mov a,#64h

subb a,#1

rrc a

end

org 0

mov a,#64h

dec a

rrc a

end

- Skonstruować procedury arytmetyczne dla liczb całkowitych bez znaku:

- Dodawania dwóch liczb 2 bajtowych umieszczonych w pamięci danych DATA rys. 1;

- Dodawania dwóch liczb 2 bajtowych umieszczonych w pamięci danych zewnętrznej XDATA rys. 2.

DODAJNA HDODAJNA L

20H, 21H

DODAJNIK HDODAJNIK L

22H, 23H

WYNIK HWYNIK L

20H, 21H

C

Rys.1.

DODAJNA HDODAJNA L

4000H, 9001H

DODAJNIK HDODAJNIK L

4002H, 9003H

WYNIK HWYNIK L

4000H, 9001H

C

Rys. 2.

- Uporządkować zawartość tablicy liczb TAB według poniższego schematu:

- TAB: R4, R5, R6, R7;

- TAB: 40H, 41H, 42H, 43H (DATA);

- TAB: 1000H, 1001H, 1002H, 1003H (XDATA).

| # Przed wykonaniem | Po wykonaniu |
| --- | --- |
| 40 | 10 |
| 10 | 20 |
| 20 | 30 |
| 30 | 40 |

- Umieść w pamięci CODE 10 dowolnych liczb 8 – bitowych a następnie sprawdź ile spośród tych liczb jest podzielnych przez 2. Wynik umieść w rejestrze B.

ĆWICZENIE 7.

DOŁĄCZANIE DO MIKROKONTROLERA PROSTYCH UKŁADÓW WE-WY.

- Sterowanie wskaźników LED portem P1 i P3. Utworzyć programy realizujące funkcje:

a. 4-bitowy licznik binarny. Stan licznika monitorowany diodami LED P3.2 - P3.5.

b. 8-bitowy licznik pierścieniowy. Stan licznika monitorowany diodami LED

P1.0 - P1.7.

c. 8-bitowy licznik Johnsona. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 - P1.7. Zmiana stanu licznika co 1 sek.

Przewidzieć możliwość zmiany czasu świecenia i zgaszenia diod.

- Sterowanie 4 – pozycyjnym polem odczytowym ze wskaźnikami typu LED.

Napisać program wyświetlający zawartość czterech komórek wewnętrznej (zewnętrznej) pamięci RAM lub pamięci kodu programu zawierających bezpośredni kod sterujący wskaźnikiem 7 – segmentowym (zbędna tablica kodowa).

- Przeanalizować dołączony program sterujący pracą makiety ‘Skrzyżowanie’ oraz dokonać korekty działania programu w ten sposób, aby funkcjonowała tylko część obsługująca przejście dla pieszych (nie uwzględniać przycisków na żądanie).

Przewidzieć możliwość korekty wymienionego programu w zależności od poleceń prowadzącego ćwiczenie.

SEKWENCJE		EQU	10

PORT_P4		EQU	0E8H

PORT_P5		EQU	0F8H

SKRZYZOWANIE:

MOV	DPTR,#TABLICA

MOV	R2,#SEKWENCJE

SKOK:

CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	PORT_P4,A

INC	DPTR

CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

MOV	PORT_P5,A

INC	DPTR

CLR	A

MOVC	A,@A+DPTR

INC	DPTR

LCALL	OPOZNIENIE

DJNZ	R2,SKOK

SJMP	SKRZYZOWANIE

NOP

TABLICA:

DB	11101110B,10110110B,16	;wszystkie czerwone

;kierunek poziomy

DB	11001100B,10110110B,8	;czerwony+zolty

DB	10111011B,01110110B,16	;zielony

DB	10111101B,01110110B,8	;zolty

DB	00111110B,01110110B,16	;strzalka

DB	11011110B,10110110B,8	;zolty

DB	11101110B,10110110B,16	;wszystkie czerwone

;kierunek pionowy

DB	11101110B,10100100B,8	;czerwony+zolty

DB	11101110B,10011011B,16	;zielony

DB	11101110B,10101101B,8	;zolty

OPOZNIENIE:

MOV	R7,A

OP_1:	MOV	R6,#0

OP_2:	MOV	R5,#0

OP_3:	DJNZ	R5,OP_3

DJNZ	R6,OP_2

DJNZ	R7,OP_1

RET

ĆWICZENIE 8.

LICZNIKI T0 I T1.

- Sterowanie wskaźników LED portem P1 i P3. Utworzyć programy realizujące funkcje:

a. 4-bitowy licznik binarny. Stan licznika monitorowany diodami LED P3.2 - P3.5.

b. 8-bitowy licznik pierścieniowy. Stan licznika monitorowany diodami LED

P1.0 - P1.7.

c. 8-bitowy licznik Johnsona. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 - P1.7. Zmiana stanu licznika co 1 sek.

Przewidzieć możliwość zmiany czasu świecenia i zgaszenia diod.

Do generacji opóźnienia wykorzystać układy czasowe T0 lub T1 oraz rejestry

R2 - R6.

- Skonstruować program pomiaru czasu trwania podprogramu opóźnienia wybranego z przedziału 50 – 250 us.

Zastosować układ czasowy T0 lub T1, wynik zobrazować na diodach LED portu P1.

Przewidzieć możliwość zobrazowania wyniku na makiecie LED.

- Program generacji N (N>2) równoległych sekwencji o zadanych TL i TH np.:

- TL (1) = 1s    TH (1) = 1,5s;

- TL (2) = 1,2s TH (2) = 1,2s;

- TL (3) = 0,6s TH (3) = 2s.

ĆWICZENIE 9.

LICZNIK T2.

- Utworzyć programy, wykorzystując licznik T2, sterujące przetwornikiem piezoelektrycznym (buzzer) podłączonym do linii portu P1.1, generujące dźwięk o częstotliwości:

- 200Hz;

- 400Hz;

- 1000Hz.

Diody P3.2, P3.3 oraz P3.4 sygnalizują aktualnie wytwarzany dźwięk.

- Wykorzystując tryb wewnętrznego autoładowania w połączeniu z trybem porównywania licznika T2, napisać program generowania sygnału prostokątnego o określonej częstotliwości oraz współczynniku wypełnienia na odpowiedniej linii portu P1. Przykładowa częstotliwość f=1000Hz, współczynnik wypełnienia w=25%. Przewidzieć możliwość generowania sygnału o innej częstotliwości określonej przez prowadzącego ćwiczenie oraz zmianę linii portu P1, na której otrzymujemy generowany sygnał.

Generowany sygnał zademonstrować na ekranie oscyloskopu dołączonego do makiety laboratoryjnej.

- Dla dowolnie wybranej diody elektroluminescencyjnej makiety ‘Tęcza’ np. czerwonej napisać program zmiany jasności świecenia diody:

- od wartości maksymalnej do całkowitego zgaszenia;

- od całkowitego zgaszenia do wartości maksymalnej.

Przewidzieć możliwość zmiany świecącej diody.

ĆWICZENIE 10.

SYSTEM PRZERWAŃ.

- Utworzyć programy realizujące funkcje:

a. 4-bitowy licznik binarny. Stan licznika monitorowany diodami LED P3.2 - P3.5.

b. 8-bitowy licznik pierścieniowy. Stan licznika monitorowany diodami LED

P1.0 - P1.7.

c. 8-bitowy licznik Johnsona. Stan licznika monitorowany diodami LED P1.0 - P1.7. Zmiana stanu licznika co 1s.

Sprawdzenie czy upłynął odpowiedni czas jak również zmianę stanu licznika należy zrealizować w podprogramie obsługi przerwania od układu czasowego T0 lub T1.

- Napisać program sterujący sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych w makiecie „Skrzyżowanie” uwzględniając działanie przycisku STOP (NA ŻĄDANIE).

- Utworzyć program symulujący N – bitowy (N = 4 ÷ 8) licznik binarny na diodach portu P1. Do zmiany stanu licznika, co 1s wykorzystać przerwanie od układu czasowego T0 lub T1. W przypadku zgłoszenia przerwania zewnętrznego INT0 lub INT1 zapalić na czas 2s diodę dołączoną do linii P3.5.

Zademonstrować efekty działania programu, jeżeli przerwania wewnętrzne od T0 lub T1 mają niższy priorytet od przerwań zewnętrznych oraz w sytuacji odwrotnej.

ĆWICZENIE 11.

KLAWIATURA.

- Utworzyć programy wykorzystujące klawisze klawiatury dynamicznej do sterowania programami:

a. Klawisz Kl uruchamia i zatrzymuje program symulujący 4 - bitowy licznik binarny;

b. Klawisz K10 uruchamia i zatrzymuje program symulujący 4 - bitowy licznik GRAYA;

c. Klawisz K0 uruchamia licznik z pkt. a, natomiast K15 zatrzymuje go;

d. Klawisz K14 uruchamia licznik z pkt. b, natomiast K1 zatrzymuje go.

Stan liczników monitorowany diodami LED Pl .3 - Pl .0 lub P3 .5 – P3 .2, zmiana stanu licznika co l s.

    - Skonstruować programy konwersji kodu wejściowego na kod wyjściowy:

a. 4 - bitowy kod NKB —> 4 - bitowy kod GRAYA;

b. 4 - bitowy kod GRAYA —> 4 - bitowy kod Aikena.

Poszczególne słowa kodowe kodu wejściowego mają stanowić odzwierciedlenie stan klawiszy statycznych K16 - K19 natomiast odpowiednie wartości słów kodu wyjściowego należy zobrazować na diodach LED Pl .3 - Pl .0.

- Utworzyć program kalkulatora wielodziałaniowego dla jednocyfrowych liczb dziesiętnych. Należy zaimplementować następujące operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie.

Przyjąć przyciski numeryczne:

  - cyfry (0 – 9) przyciski K0 – K9;

  - dodawanie (+) – przycisk K10;

  - odejmowanie (-) – przycisk K11;

  - mnożenie (*) – przycisk K12;

  - dzielenie (:) - przycisk K13;

  - wynik (=) – przycisk K14.

Zobrazowanie wyników według koncepcji danej podgrupy.

ĆWICZENIE 12.

WYŚWIETLACZ LCD.

- Utworzyć program wyświetlający na wyświetlaczu LCD tekst umieszczony w pamięci kodu programu CODE:

Linia 1: 	Nr podgrupy

Linia 2:	Imię  Nazwisko

W linii 2 Imię  Nazwisko każdego członka podgrupy, wyświetlać cyklicznie

co 1s, 2s lub 5s.

- Utworzyć program identyfikujący kody klawiszy K0 – K15. Kod naciśniętego klawisza należy wyświetlić w postaci heksadecymalnej na wyświetlaczu LCD.

Do przeglądania klawiatury wykorzystać zegar T0 oraz przerwanie od zegara T0.

- Utworzyć program programujący jeden z polskich znaków ą, ć itp. a następnie wyświetlający ten znak na wyświetlaczu LCD w pierwszej linii natomiast w drugiej linii dowolny wyraz z zastosowaniem zaprogramowanego znaku:

Linia 1:	ą

Linia 2:	dąb

Programowany znak określa prowadzący ćwiczenie.

UWAGA: Wyświetlacz alfanumeryczny LCD wymaga inicjalizacji przed właściwymi operacjami na wyświetlaczu.

ĆWICZENIE 13.

SZEREGOWA TRANSMISJA INFORMACJI

UWAGA:

System IDE51 współpracuje z programem MONITOR–51 umieszczonym w systemie uruchomieniowym przy pomocy łącza RS – 232 ustawionego do szybkości 9600 bps. Program MONITOR – 51 po włączeniu zasilania lub po sprzętowym zerowaniu mikrokontrolera (przyciskiem RESET) ustawia transmisję RS – 232 w Tryb 1 z szybkością podwójną (bit SMOD w rejestrze PCON ustawiony na 1) oraz z taktowaniem, z wewnętrznego dzielnika (bit BD w rejestrze ADCON0 ustawiony na 1). Daje to w efekcie szybkość transmisji równą 9600 bps bez potrzeby wykorzystywania licznika T1 (przy zegarze kwarcowym 12 MHz szybkość transmisji równą 9600 bps jest niemożliwa do uzyskania przy pomocy licznika T1). Jeśli w programie użytkownika, umieszczonym w pamięci XDATA systemu uruchomieniowego został zaimplementowany identyczny tryb transmisji łączem RS – 232, to po uruchomieniu tego programu, w oknie TERMINALA są wyświetlane znaki wysyłane przez uruchomiony program i odebrane przez system IDE51. Podobnie w przypadku naciśnięcia jakiegokolwiek z klawisza klawiatury komputera, jest wysyłany do systemu uruchomieniowego kod ASCII naciśniętego klawisza.

- Utworzyć program przesyłający łączem RS – 232 do komputera dowolny tekst umieszczony w pamięci programu na przykład nazwiska członków grupy.

Przewidzieć możliwość modyfikacji powyższego zadania tak, aby poszczególne nazwiska były wysyłane dopiero po naciśnięciu określonych przycisków na przykład K0, K1 itp.

- Odbieranie informacji przesyłanej łączem RS – 232 z komputera:

Utworzyć program zapewniający wyświetlenie na wyświetlaczu LCD kodu naciśniętego klawisza klawiatury komputera.

- Utworzyć program, w którym klawiatura komputera steruje podprogramem umieszczonym w zestawie uruchomieniowym, np.: klawisz ‘0’ włącza a ‘1’ wyłącza licznik binarny, klawisz ‘2’ załącza a ‘3’ wyłącza sygnał dźwiękowy, klawisz ‘T’ powoduje wyświetlenie na wyświetlaczu LCD tekstu (np. nazwisk członków grupy) itp.