| # Kolegium Karkonoskie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skład : - Burzyński Rafał - Grzegorczyk Patryk | Temat ćwiczenia : Elementy programowania w języku asemblera |  |
| Podpis : | Ocena : | Data ukończenia : 12.03.2007 |

## Zadania

- Zademonstruj na przykładach programów w języku asemblera użycie dyrektyw i operatorów logicznych:

  - dyrektywy

    - ORG

    - EQU

    - DATA

    - IDATA

    - XDATA

    - DB

    - DW

  - operatory arytmetyczne

    - +

    - -

    - *

    - /

    - MOD

  - operatory logiczne

    - NOT

    - LOW

    - HIGH

- Napisz program kopiujący zawartość rejestru akumulatora A do rejestru R4 w banku RB1 oraz do rejestru pomocniczego B poprzez stos (przewidzieć możliwość zmiany usytuowania stosu w pamięci wewnętrznej mikrokontrolera)

- Wykorzystując IDE51 oraz moduł dydaktyczny:

  - podaj rozmieszczenie kodu wynikowego poniższego programu źródłowego w pamięci RAM emulującej CODE,

  - dokonaj analizy poniższego programu,

  - wprowadź określoną liczbę (podaną przez prowadzącego ćwiczenia – C9h) do rejestru akumulatora A,

  - uruchom program w pracy krokowej,

  - po wykonaniu każdej z instrukcji dokonaj analizy zawartości odpowiednich rejestrów i komórek pamięci.

ORG 0

SETKI	DATA 21H

DJ		DATA 22H

MOV B,#100

DIV AB

MOV SETKI,A

MOV A,#10

XCH A,B

DIV AB

SWAP A

ADD A,B

MOV DJ,A

END

## Rozwiązania

Zad1.

a)

ORG

ORG 10H

MOV A, #55H

Po kompilacji kod umieszczony jest w pamięci CODE od adresu 10h co ilustruje plik raportu kompilacji:

1   0010               ORG 10H

2   0010   7455        MOV A,#55H

Gdy zmieniliśmy wartość na 50h kod został umieszczony od adresu 50h:

1   0050               ORG 50H

2   0050   7455        MOV A,#55H

EQU

WARTOSC EQU 10H

MOV A,#WARTOSC

Po wykonaniu programu w akumulatorze znajduje się wartość 10h.

DATA

PAMIEC DATA 10H

MOV PAMIEC,#55H

Po wykonaniu programu w komórce 10h pamięci DATA znajduje się wartość 55h.

IDATA

PAMIEC_2 IDATA 20H

MOV R1,#PAMIEC_2

MOV @R1,#66H

Po wykonaniu programu w komórce 20h pamięci IDATA znajduje się wartość 66h

XDATA

PAMIEC_3 XDATA 9044H

MOV DPTR,#PAMIEC_3

MOV A,#66H

MOVX @DPTR,A

Po wykonaniu programu w komórce 9044h pamięci XDATA znajduje się wartość 66h

DB

DANE_B DB 44H,55H

Po wykonaniu programu w komórkach 0000 i 0001 pamięci CODE znajdują się wartości 44h i 55h, co ilustruje zawartość raportu kompilacji:

1   0000   4455        DANE_B DB 44H,55H

DW

DANE_W DW 66H,7788H

Po wykonaniu programu w komórkach od 0000h do 0003h pamięci CODE znajdują się wartości 00h, 66h, 77h, 88h, co ilustruje zawartość raportu kompilacji:

1   0000   00667788    DANE_W DW 66H, 7788H

b)

+

MOV A,#12H+8H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 1Ah.

-

MOV A,#20H-24D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 08h

*

MOV A,#20D*3D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 3Ch (60 w zapisie dziesiętnym).

/

MOV A,#12D/6D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 02h.

MOD

MOV A,#12 MOD 5

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 02h.

c)

NOT

MOV A,#NOT 00001111B

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość F0h (11110000 w zapisie binarnym)

LOW

MOV A,#LOW 1234H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 34h.

HIGH

MOV A,#HIGH 1234H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 12h.

Zad. 2

SETB RS0

CLR RS1

MOV SP,#50H

MOV A,#34H

MOV R4,A

PUSH ACC

POP B

Zad. 3

Kod wynikowy umieszczony jest w pamięci CODE począwszy od adresu 0000h

1   0000               	ORG 0

2   0021               	SETKI	DATA 21H

3   0022               	DJ	DATA 22H

4   0000   75F064      	MOV B,#100

5   0003   84          	DIV AB

6   0004   F521        	MOV SETKI,A

7   0006   740A        	MOV A,#10

8   0008   C5F0        	XCH A,B

9   000A   84          	DIV AB

10   000B   C4          	SWAP A

11   000C   25F0        	ADD A,B

12   000E   F522        	MOV DJ,A

13   0010               	END

Po przeanalizowaniu programu wnioskujemy, że program ma za zadanie zamianę jednobajtowej liczby podanej w kodzie heksadecymalnym na jej reprezentację w  kodzie dziesiętnym – liczba setek umieszczana jest w komórce 21h pamięci DATA, a liczba dziesiątek i jednostek jest umieszczona w komórce 22h.

Analiza zawartości rejestrów i komórek pamięci:

SETKI	DATA 21H

DJ		DATA 22H

MOV B,#100	;A=C9h, B=64h

DIV AB		;A=02h, B=01h

MOV SETKI,A	;komórka pamięci DATA 21h=02h

MOV A,#10		;A=0Ah

XCH A,B		;A=01h, B=0Ah

DIV AB		;A=00h, B=01h

SWAP A		;A=00h, B=01h

ADD A,B		;A=01h, B=01h

MOV DJ,A		;komórka pamięci DATA 22h=01h

END