| Rafał Burzyński Patryk Grzegorczyk | 28.05.2007 |
| --- | --- |

SZEREGOWA TRANSMISJA INFORMACJI.

1)

SETB SM1

CLR SM0

MOV PCON,#10000000b

SETB BD

MOV DPTR,#NAZWISKA

MOV R0,#2

POBIERZ_ZNAK:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

CJNE A,#’$’,WYSLIJ

DJNZ R0,POBIERZ_ZNAK

SJMP KONIEC

WYSLIJ:

MOV S0BUF,A

JNB TI0,$

CLR TI0

SJMP POBIERZ_ZNAK

KONIEC:

NOP

NAZWISKA

DB 'Burzynski$’

DB 'Grzegorczyk$'

END

1m)

K0_K7	XDATA 0FFE1H

SETB SM1

CLR SM0

MOV PCON,#10000000b

SETB BD

STAN_KLAWIATURY:

MOV DPTR,#K0_K7

STAN_K1:

MOVX A,@DPTR

CPL A

CJNE A,#1,STAN_K1

MOV DPTR,#NAZWISKA

POBIERZ_ZNAK:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

INC DPTR

CJNE A,#’$’,WYSLIJ

SJMP STAN_KLAWIATURY

WYSLIJ:

MOV S0BUF,A

JNB TI0,$

CLR TI0

SJMP POBIERZ_ZNAK

NAZWISKO1:

DB 'Burzynski$’

NAZWISKO2:

DB 'Grzegorczyk$’

END

2)

LCD_WR_S	EQU 0FFF0h

LCD_RD_S	EQU 0FFF1h

LCD_WR_D	EQU 0FFF2h

LCD_RESET	EQU 00111000b

LCD_ON	EQU 00001110b

LCD_CLR	EQU 00000001b

LCD_RIGHT	EQU 00010100b

START:

SETB SM1

CLR SM0

MOV PCON,#10000000b

SETB BD

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_RIGHT

LCALL LCD_SET

ODBIERZ:

JNB RI0,$

MOV A,#LCD_CLR

LCALL LCD_SET

MOV A,S0BUF

MOV B,#16

DIV AB

MOV P0,A

LCALL WYSWIETL

MOV A,B

MOV P1,A

LCALL WYSWIETL

CLR RI0

SJMP ODBIERZ

WYSWIETL:

MOV DPTR,#TAB

MOVC A,@A+DPTR

LCALL LCD_DATA

RET

TSTBSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV DPTR,#LCD_RD_S

NBSY:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,NBSY

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_SET:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_DATA:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

TAB:	DB '0123456789abcdef'

END

3)

CYKLE	EQU 50000

POWT		EQU 20

LCD_WR_S	EQU 0FFF0h

LCD_RD_S	EQU 0FFF1h

LCD_WR_D	EQU 0FFF2h

LCD_RESET	EQU 00111000b

LCD_ON	EQU 00001110b

LCD_RIGHT	EQU 00010100b

LCD_LINE1	EQU 10000000b

LCD_LINE2	EQU 11000000b

ORG 0

AJMP START

ORG 0BH

PRZERWANIE_T0:

MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)

DJNZ R0,SKOK

INC P1

MOV R0,#POWT

SKOK:

RETI

START:

SETB SM1

CLR SM0

MOV PCON,#10000000b

SETB BD

SETB EA

SETB ET0

MOV P1,#0

MOV R0,#POWT

MOV TMOD,#1

MOV TL0,#LOW(65535-CYKLE)

MOV TH0,#HIGH(65535-CYKLE)

ODBIERZ:

JNB RI0,$

MOV A,S0BUF

CJNE A,#30H,NAST

SETB TR0

NAST:

CJNE A,#31H,NAST2

CLR TR0

NAST2:

CJNE A,#32H,NAST3

SETB P1.1

NAST3:

CJNE A,#33H,NAST4

CLR P1.1

NAST4:

CJNE A,#74H,KONIEC

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_RIGHT

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB1

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB2

LCALL LCD_TEXT

KONIEC:

CLR RI0

SJMP ODBIERZ

TSTBSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV DPTR,#LCD_RD_S

NBSY:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,NBSY

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET

LCD_SET:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_DATA:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_TEXT:

PUSH ACC

PETLA:

CLR A

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFh,DALEJ

SJMP ZAKONCZ

DALEJ:

LCALL LCD_DATA

INC DPTR

SJMP PETLA

ZAKONCZ:

POP ACC

RET

TAB1:	DB 'BURZYNSKI'

DB 0FFh

TAB2:	DB 'GRZEGORCZYK'

DB 0FFh

END