| # KOLEGIUM KARKONOSKIE # INSTYTUT TECHNIKI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### LABORATORIUM SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWCH |  |  |  |  |
| Numer grupy: 3 | Numer ćwiczenia: 1 |  | #### Prowadzący: mgr inż. Waldemar Krupa |  |
| Skład grupy: - Dogiel Paweł - Kowalski Michał | Temat ćwiczenia: Elementy programowania w języku asemblera |  |  |  |
|  | Data wykonania: 12.03.2008 | Ocena: |  | Podpis: |

## Zadania

- Zademonstruj na przykładach programów w języku asemblera użycie dyrektyw i operatorów logicznych:

  - dyrektywy

    - ORG

    - EQU

    - DATA

    - IDATA

    - XDATA

    - DB

    - DW

  - operatory arytmetyczne

    - +

    - -

    - *

    - /

    - MOD

  - operatory logiczne

    - NOT

    - LOW

    - HIGH

- Napisz program kopiujący zawartość rejestru akumulatora A do rejestru R4 w banku RB1 oraz do rejestru pomocniczego B poprzez stos (przewidzieć możliwość zmiany usytuowania stosu w pamięci wewnętrznej mikrokontrolera)

- Wykorzystując IDE51 oraz moduł dydaktyczny:

  - podaj rozmieszczenie kodu wynikowego poniższego programu źródłowego w pamięci RAM emulującej CODE,

  - dokonaj analizy poniższego programu,

  - wprowadź określoną liczbę (podaną przez prowadzącego ćwiczenia – C9h) do rejestru akumulatora A,

  - uruchom program w pracy krokowej,

  - po wykonaniu każdej z instrukcji dokonaj analizy zawartości odpowiednich rejestrów i komórek pamięci.

ORG 0

SETKI	DATA 21H

DJ		DATA 22H

MOV B,#100

DIV AB

MOV SETKI,A

MOV A,#10

XCH A,B

DIV AB

SWAP A

ADD A,B

MOV DJ,A

END

## Rozwiązania

Zad1.

a)

ORG

Dyrektywa ORG jest dyrektywą związaną z organizacją programu. Określa od której komórki pamięci mają być zapisywane kody wynikowe programu.

ORG 10H

MOV A, #11H

Po kompilacji kod umieszczony jest w pamięci CODE od adresu 10h co ilustruje plik raportu kompilacji:

1   0010               ORG 10H

2   0010   7411        MOV A,#11H

EQU

Dyrektywa EQU umożliwia nadanie wartości nazwy, co ułatwia modyfikacje kodu, zwłaszcza bardziej rozbudowanego. Nazwa określona przy pomocy EQU do wartości jest nieredefiniowalna (stała liczbowa).

DANA EQU 11H

MOV A,#DANA

Po wykonaniu programu w akumulatorze znajduje się wartość 11h.

DATA

Przypisuje adres komórki wewnętrznej pamięci danych adresowanej bezpośrednio nazwę. Z daną nazwą może występować w programie tylko jeden raz.

PAM DATA 11H

MOV PAMIEC,#22H

Po wykonaniu programu w komórce 11h pamięci DATA znajduje się wartość 22h.

IDATA

Przypisuje adres komórki wewnętrznej pamięci danych adresowanej pośrednio nazwę. Z daną nazwą może występować w programie tylko jeden raz.

PAM2 IDATA 11H

MOV R1,#PAM2

MOV @R1,#22H

Po wykonaniu programu w komórce 20h pamięci IDATA znajduje się wartość 22h

XDATA

Przypisuje adres komórki zewnętrznej pamięci danych nazwę. Z daną nazwą może występować w programie tylko jeden raz.

PAM3 XDATA 0000H

MOV DPTR,#PAM3

MOV A,#11H

MOVX @DPTR,A

Po wykonaniu programu w komórce 0000h pamięci XDATA znajduje się wartość 11h

DB

Umieszcza w kolejnych bajtach pamięci CODE wartości podane po przecinku. Możliwe jest podanie 256 wartości co umożliwia wyrażenia typu 'ŁAŃCYCH ZNAKÓW ASCII'.

DANE DB 11H,22H

Po wykonaniu programu w komórkach 0000 i 0001 pamięci CODE znajdują się wartości 11h i 22h, co ilustruje zawartość raportu kompilacji:

1   0000   1122        DANE DB 11H,22H

DW

Umieszcza w kolejnych bajtach pamięci CODE wartości podane po przecinku. Możliwe jest podanie 65536 wartości co umożliwia wyrażenia typu 'ŁAŃCYCH ZNAKÓW ASCII'.

DANE DW 11H,2233H

Po wykonaniu programu w komórkach od 0000h do 0003h pamięci CODE znajdują się wartości 00h, 66h, 77h, 88h, co ilustruje zawartość raportu kompilacji:

1   0000   00112233    DANE DW 11H,2233H

b)

+

Operator sumy arytmetycznej.

MOV A,#12H+8H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 1Ah.

-

Operator różnicy arytmetycznej.

MOV A,#20H-24D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 08h

*

Operator iloczynu arytmetycznego.

MOV A,#20D*3D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 3Ch (60 w zapisie dziesiętnym).

/

Operator ilorazy arytmetycznego

MOV A,#12D/6D

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 02h.

MOD

Całkowitoliczbowa wartość reszty z dzielenia

MOV A,#12 MOD 5

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 02h.

c)

Dyrektywa ta neguje wyrażenia.

NOT

MOV A,#NOT 00001111B

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość F0h (11110000 w zapisie binarnym)

LOW

Pobiera mniej znaczący bajt wyrażenia.

MOV A,#LOW 1234H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 34h.

HIGH

Pobiera bardziej znaczący bajt wyrażenia.

MOV A,#HIGH 1234H

Po wykonaniu instrukcji w akumulatorze znajduje się wartość 12h.

Zad. 2

ORG 0

CON EQU 11H

SETB RS0

CLS RS1		; MOV PSW,#00001000 też ustawi bank 1

MOV SP,#10H	; ustawia wskaźnik stosy na wartość 10h

MOV A,#CON	; wpisuje do rejestru wartość 11h

PUSH ACC		; wysyła na stos wartość akumulatora (dwa razy)

PUSH ACC		; wskaźnik stosu w tym miejscu wynosi 12

POP B		; pobiera ze stosu do B (SP=11)

POP 0CH		; pobiera ze stosu wartość i wpisuje ją do

END			; adresu komórki który odpowiada za rejestr R4