| # KOLEGIUM KARKONOSKIE # WYDZIAŁ TECHNICZNY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### LABORATORIUM SYSTEMÓW MIKROPROCESOROWCH |  |  |  |  |
| Numer grupy: 3 | Numer ćwiczenia: 9 |  | #### Prowadzący: mgr inż. Waldemar Krupa |  |
| Skład grupy: - Dogiel Paweł - Kowalski Michał | Temat ćwiczenia: Licznik T2 |  |  |  |
|  | Data wykonania: 23. 04. 2008 | Ocena: |  | Podpis: |

Zadanie 1.

Utworzyć programy, wykorzystując licznik T2, sterujące przetwornikiem piezoelektrycznym (buzzer) podłączonym do linii portu P1.1, generujące dźwięk o częstotliwości:

- 200Hz;

- 400Hz;

- 1000Hz.

Diody P3.2, P3.3 oraz P3.4 sygnalizują aktualnie wytwarzany dźwięk.

Naszym zadaniem było wygenerowanie dźwięku o częstotliwości 800 Hz I wypełnieniu 50%.

Rozwiązanie:

1	CZEST	EQU 800

2		ORG 0

3		MOV  CCL,#LOW(65535-500000/CZEST)

4		MOV CCH,#HIGH(65535-500000/CZEST)

5		MOV T2CON,#00010001B

6		MOV CCEN,#00001000B

7	CZEKAJ:	JNB TF2,$

8		CLR TF2

9		SJMP CZEKAJ

10		END

Aby wygenerować sygnał o zadanej częstotliwości należy obliczyć czas trwania okresu:

T=1f  gdzie:

T = czas 1 okresu

f = częstotliwości

T=1800=0,00125s

Otrzymujemy wartość T= 0,00125s, czyli 1,25ms. Z kolei 1,25ms jest to po przeliczeniu 1250µs. Jak wiadomo 1 cykl maszynowy trwa 1μs tak więc w naszym przypadku czas trwania okresu wyszedł 1250%mi s a to znaczy że mamy 1250 cykli maszynowych.

Okres składa się z dwóch połówek tak więc trzeba podzielić cykle przez 2 co daje   625 cykli maszynowych na jedną połówkę.

1250:2=650CM

Ustawiamy wartość początkową licznika.

MOV  CCL,#LOW(65535-500000/CZEST)

MOV CCH,#HIGH(65535-500000/CZEST)

CRC=65536−500000CZEST=65536−500000800Hz=65536−625=64911

dostajemy wynik, w którym pulsacja wynosi 800Hz. Wynik potwierdza odpowiednio podłączony miernik

Opis graficzny

W pierwszej linii znajduje się dyrektywa nadająca wartości 800 nazwę CZEST. Druga linia to dyrektywa organizująca pamięć dla bajów instrukcji generujących kod wynikowy.

W linii nr 3 znajduje się instrukcja wpisująca osiem mniej znaczących bitów do rejestru CCL jako wartości początkowej licznika. Natomiast w linii 4 jest instrukcja wpisująca osiem bardziej znaczących bitów do rejestru CCH jako wartości początkowej.

Linia pięć to ustawienie pracy licznika poprzez wpisanie od rejestru T2CON odpowiedniej wartości. Tutaj ustawiamy tryb 0 autołądowania (ustawienie bitu T2R1) oraz wybieramy źródło sygnału taktującego na taktowanie sygnałem wewnętrznym (fGEN12).

Instrukcją w linii 6 wybieramy linię portu P1.1

W następnej linii znajduje się etykieta definiująca miejsce w pamięci dla instrukcji    JNB TF2,$, która to jest instrukcją skoku warunkowego jeżeli bit równy 0. Znak $ (dolara) oznacza skok do tej samej instrukcji, co będzie powodować przepełnienie się licznika. Jeżeli licznik się przepełni to bit TF2 ustawi się na 1. w tym momencie program przejdzie do linii 8 gdzie zostanie on (TF2) wyzerowany.

Następna linia to instrukcja skoku do miejsca wskazywanego przez CZEKAJ, a tam znajduje się instrukcja przepełniająca licznik T2 (a ponieważ wyzerowany został bit TF2 to zliczanie zacznie się na nowo aż do przepełnienia)