Lista rozkazów mikrokontrolerów rodziny MCS51

| MNEMONIK | OPIS | OPERACJA | KOD (HEX ) | BAJTY/CYKLE | ZNACZNIKI | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZKAZY PRZESŁANIA |  |  |  |  |  |  |
| MOV A,Rr | Mov register to accumulator | A  Rr | E8  EF | 1/1 | ## P | Rr - rejestr R0  R7 |
| MOV A,ad | Mov address mediately to acc. | A <ad> | E5 | 2/1 | ## P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| MOV A,@Ri | Mov address immediately to acc. | A <Ri> | E6  E7 | 1/1 | P | Ri - rejestr R0  R1 |
| MOV A,#n | Mov data immediately to acc. | A  n | 74 | 2/1 | P | n - 8 - bitowy argument bezpośredni |
| MOV Rr,A | Mov accumulator to register | Rr  A | F8  FF | 1/1 | - | Rr - rejestr R0  R7 |
| MOV Rr,ad | Mov address mediately to register | Rr <ad> | A8AF | 2/2 | - | Rr - rejestr R0  R7 ad - bezpośr. adres 8-bitowy |
| MOV Rr,#n | Mov immediately data to register | Rr  n | 787F | 2/1 | - | Rr - rejestr R0  R7 n - 8-bitowy argument bezp. |
| MOV ad,A | Mov accumulator to address | <ad> A | F5 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| MOV ad,Rr | Mov register to address | <ad> Rr | 888F | 2/2 | - | ad - bezpośr. adres 8-bitowy Rr - rejestr R0  R7 |
| MOV ad1,ad2 | Mov adr2 to adr1 | <a1><a2> | 85 | 3/2 | - | ad1,ad2 - 8-bitowe adresy bezp. |
| MOV ad,@Ri | Mov mediately register to address | <ad><Ri> | 8687 | 2/2 | - | ad - bezpośr. adres 8- bitowy Ri - rejestr R0  R1 |
| MOV ad,#n | Mov data to address | <ad>  n | 75 | 3/2 | - | ad - bezpośr. adres 8 - bitowy n - 8 - bitowy argument bezp. |
| MOV @Ri,A | Mov accumulator to mediately reg. | <Ri> A | F6F7 | 1/1 | - | Ri - rejestr R0  R1 |
| MOV @Ri,ad | Mov address to mediately register | <Ri><ad> | A6A7 | 2/2 | - | Ri - rejestr R0  R1 ad - bezpośr. adres 8-bitowy |
| MOV @Ri,#n | Mov immediately data to med. reg. | <Ri>  n | 76  77 | 2/1 | - | Ri - rejestr R0  R1 n - 8 - bitowy argument bezp. |
| MOV DPTR,#nn | Mov immediately data to DPTR | DPTR  nn | 90 | 3/2 | - | nn - 16 - bitowy argument bezpośredni |
| XCH A,Rr | Exchange acc. witch memory | A  Rr | C8  CF | 1/1 | P | Rr - rejestr R0  R7 |
| XCH A,ad | Exchange acc. witch memory | A  <ad> | C5 | 2/1 | P | ad - bezpośr. adres 8-bitowy |
| XCH A,@Ri | Exchange acc. witch memory | A  <Ri> | C6C7 | 1/1 | p | Ri - rejestr R0  R1 |
| XCHD A,@Ri | Exchange nibble of acc. witch mem | A3-0<Ri>3-0 | D6 D7 | 1/1 | P | Ri 3-0 - młodsza część rejestru Ri |
| MOVX A,@Ri | Move from external mem. to acc. | A <Ri> | E2 E3 | 1/2 | P | Ri - rejestr R0  R1 , zawiera adres 8 - bitowy |
| MOVX @Ri,A | Nove from acc. to external memory | <Ri> A | F2 F3 | 1/2 | - | Ri - rejestr R0  R1 , zawiera adres 8 - bitowy |
| MOVX A,@DPTR | Move from external mem. to acc. | A  (DPTR) | E0 | 1/2 | P | DPTR - zawiera adres 16-bitowy |
| MOVX @DPTR,A | Nove from acc. to external memory | (DPTR)  A | F0 | 1/2 | - | DPTR - zawiera adres 16-bitowy |
| MOVC A,@A+DPTR | Move from program mem. to acc | A(A+DPTR) | 93 | 1/2 | P | DPTR - 16- bitowy wskażnik danych |
| MOVC A,@A+PC | Move from program mem. to acc | A(A + PC) | 83 | 1/2 | P | PC - 16 - bitowy licznik rozkazów |
| ROZKAZY ARYTMETYCZNO - LOGICZNE |  |  |  |  |  |  |
| ADD A,Rr | Add to acc. register | AA + Rr | 28  2F | 1/1 | C,AC,OV,P | Rr - rejestr R0  R7 |
| ADD A,ad | Add to acc. addr. contenst | A A+(ad) | 25 | 2/1 | C,AC,OV,P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ADD A,@Ri | Add toacc.mediately addr. contest | A A + (Ri) | 26  27 | 1/1 | C,AC,OV,P | Ri - rejestr R0  R1 |
| ADD A,#n | Add to acc. immediately data | A A + n | 24 | 2/1 | C,AC,OV,P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| ADDC A,Rr | Add to acc. reg. with carry | AA+Rr+CY | 38  3F | 1/1 | C,AC,OV,P | Rr - rejestr R0  R7 |
| ADDC A,ad | Add to acc. mediately addr. contest | AA+ <ad>+ CY | 35 | 2/1 | C,AC,OV,P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ADDC A,@Ri | Add to acc. immed. addr. contest | A A+ <Ri>+ CY | 36  37 | 1/1 | C,AC,OV,P | Ri - rejestr R0  R1 |
| ADDC A,#n | Add to acc. immediately data | AA+n+CY | 34 | 2/1 | C,AC,OV,P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| SUBB A,Rr | Subb. from acc. with borrow reg. | AA-Rr-CY | 98  9F | 1/1 | C,AC,OV,P | Rr - rejestr R0  R7 |
| SUBB A,ad | Subb. from acc. with borrow addr. contest | A A-<ad> - CY | 95 | 2/1 | C,AC,OV,P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| SUBB A,@Ri | Subb. from acc. with borrow mediat. addr. contest | A A-<Ri> - CY | 96  97 | 1/1 | C,AC,OV,P | Ri - rejestr R0  R1 |
| SUBB A,#n | Subb. from acc. witch borrow im- mediately data | A A-n-CY | 94 | 2/1 | C,AC,OV,P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| INC A | Increment acc. | A A+1 | 04 | 1/1 | ## P |  |
| INC Rr | Increment register | Rr Rr + 1 | 08  0F | 1/1 | - | Rr - rejestr R0  R7 |
| INC ad | Inc. addr. contest | <ad><ad>+1 | 05 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| INC @Ri | Inc. mediately address contest | <Ri> <Ri>+ 1 | 06  07 | 1/1 | - | Ri - rejestr R0  R1 |
| INC DPTR | Increment DPTR | DPTRDPTR+ 1 | A3 | 1/2 | - |  |
| DEC A | Decrement acc. | A A-1 | 14 | 1/1 | P |  |
| DEC Rr | Decrement reg. | Rr Rr—1 | 18 1F | 1/1 | - | Rr - rejestr R0  R7 |
| DEC ad | Dec. addr. contest | <ad><ad> - 1 | 15 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| DEC @Ri | Dec. mediately address contest | <Ri> <Ri> -1 | 16  17 | 1/1 | - | Ri - rejestr R0  R1 |
| MUL AB | Multiply A per B | B.A AB | A4 | 1/4 | C=0,OV,P | rej B -8 starszych bitow wyniku rej A -8 mlodszych bitow wyniku |
| DIV AB | Division A per B | A [A/B] cz.calk. B [A/B] reszta | 85 | 1/4 | C=0,OV,P | rej B - 8 starszych bitow wyniku rej A - 8 mlodszych bitow wyniku |
| DA A | Decimal adjust | korekcja dziesietna | D4 | 1/1 | C,AC,P |  |
| ANL A,Rr | Logical AND A with register | A A and Rr | 58  5F | 1/1 | P | Rr - rejestr R0  R7 |
| ANL A,ad | Logical AND A and addr. contest | AA and <ad> | 55 | 2/1 | P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ANL A,@Ri | Logical AND Awitch mediately addr.ess contest | A A and <Ri> | 56  57 | 1/1 | P | Ri - rejestr R0  R1 |
| ANL A,#n | Logical AND A with immediately data | A A and n | 54 | 2/1 | P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| ANL ad,A | Logical AND addr. contents and A | <ad><ad>and A | 52 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ANL ad,#n | Logical AND addr and immdiately data | <ad><ad>and n | 53 | 3/2 | - | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| ORL A,Rr | Logical OR A with register | A A or Rr | 48  4F | 1/1 | P | Rr - rejestr R0  R7 |
| ORL A,ad | Logical OR A with addr. contest | AA or <ad> | 45 | 2/1 | P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ORL A,@Ri | Logical OR A with mediately addr contest | A A or <Ri> | 46  47 | 1/1 | P | Ri - rejestr R0  R1 |
| ORL A,#n | Logical OR A with immdiately data | A A or n | 44 | 2/1 | P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| ORL ad,A | Logical OR addr. contest witch A | <ad><ad> or A | 42 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| ORL ad,#n | Logical OR addr. with immdiately data | <ad><ad> or n | 43 | 3/2 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy n - 8 - bitowy argument bezp. |
| XRL A,Rr | Logical XOR A with Rr | A A xor Rr | 68  6F | 1/1 | P | Rr - rejestr R0  R7 |
| XRL A,ad | Logical XOR A with addr. contest | AA xor <ad> | 65 | 2/1 | P | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| XRL A,@Ri | Logical XOR A with mediately address contest | A A xor <Ri> | 66  67 | 1/1 | P | Ri - rejestr R0  R1 |
| XRL A,#n | Logical XOR A with immediately data | A A xor n | 64 | 2/1 | P | n - 8 - bitowy argument bezp. |
| XRL ad,A | Logical XOR addr. conest with A | <ad><ad> xor A | 62 | 2/1 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| XRL ad,#n | Logical XOR addr. with immdiately data | <ad><ad> xor n | 63 | 3/2 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy n - 8 - bitowy argument bezp. |
| CLR A | Clear acc. | A  0 | E4 | 1/1 | P |  |
| CPL A | Complement acc. | A  not(A) | F4 | 1/1 | - |  |
| SWAP A | Swap nibbles within acc. | A3-0  A7-4 | C4 | 1/1 | - |  |
| RL A | Rotate left acc. |   7.. ..0  | 23 | 1/1 | - |  |
| RLC A | Rotate left acc. through carry | -  CY 70  | 33 | 1/1 | C,P |  |
| RR A | Rotate right acc. |   7.. ..0  | 03 | 1/1 | - |  |
| RRC A | Rotate right acc. through carry |   CY70  | 13 | 1/1 | C,P |  |
| OPERACJE NA BITACH |  |  |  |  |  |  |
| CLR C | Clear carry bit | CY  0 | C3 | 1/1 | C |  |
| CLR bit | Clear bit | <bit> 0 | C2 | 2/1 | - | bit-8-bitowy adres bitu w pamieci |
| SETB C | Set carry bit | CY 1 | D3 | 1/1 | C |  |
| SETB bit | Set bit | <bit>1 | D2 | 2/1 | - | bit-8-bitowy adres bitu w pamieci |
| CPL C | Complement carry bit | CYnot(CY) | B3 | 1/1 | C |  |
| CPL bit | Complement bit | <bit>not<bit | B2 | 2/1 | - | bit-8-bitowy adres bitu w pamieci |
| ANL C,bit | Logical AND CY with bit | CYCY and <bit> | 82 | 2/2 | C | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| ANL C,/bit | Logic AND CY with complement bit | CYCY and not(<bit>) | B0 | 2/2 | C | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| ORL C,bit | Logic OR CY witch bit | CYCY or Bit | 72 | 2/2 | C | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| ORL C,/bit | Logic OR CY witch comp.bit | CY or not(<bit>) | A0 | 2/2 | C | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| MOV C,bit | Move bit to CY | CY<bit> | A2 | 2/1 | C | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| MOV bit,C | Mov CY to bit | <bit>CY | 92 | 2/2 | - | bit -8-bitowy adres bitu w pamieci |
| SKOKI I ROZKAZY STERUJĄCE |  |  |  |  |  |  |
| AJMP adr11 | Unconditional jump on page | PC10-0adr11 | 01,21,41, 61,81,A1, C1,E1 | 2/2 | - | adr11 - adres 11-bitowy |
| LJMP adr16 | Uncoditional jump | PC adr16 | 02 | 2/2 | - | adr16-adres 16-bitowy |
| SJMP d | Jump relative | PC PC + d | 80 | 2/2 | - | d - 8-bitowe przesunięcie |
| JMP@A+DPTR | Jump indirect | PCPC+DPTR | 73 | 1/2 | - |  |
| JC d | Jump if carry is set | gdy CY=1 to PCPC + d | 40 | 2/2 | - | d - 8-bitowe przesunięcie |
| JNC d | Jump if carry is not set | gdy CY=0 to PCPC + d | 50 | 2/2 | - | d - 8-bitowe przesunięcie |
| JZ d | Jump if acc. zero | gdy A=0 to PC PC + d | 60 | 2/2 | - | d - 8-bitowe przesunięcie |
| JNZ d | Jump if acc. not zero | gdy A 0 to PC PC + d | 70 | 2/2 | - | d - 8-bitowe przesunięcie |
| JB bit,d | Jump if bit is set | gdy <bit>=1 to PCPC+d | 20 | 3/2 | - | bit-8-bitowy adres bitu w pamieci d - 8-bitowe przesunięcie |
| JNB bit,d | Jump if bit is not set | gdy <bit>=0 to PCPC+d | 30 | 3/2 | - | bi -8-bitowy adres bitu w pamieci d - 8-bitowe przesunięcie |
| JBC bit,d | Jump if bit is set and clear bit | gdy <bit>=1 to PCPC+d <bit> 0 | 10 | 3/2 | - | bit-8-bitowy adres bitu w pamieci d - 8-bitowe przesunięcie |
| CJNE A,ad,d | Compare acc. and jump if not equal with addr. contest | gdy A <ad> to PCPC+d | B5 | 3/2 | C | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy d - 8-bitowe przesunięcie |
| CJNE A,#n,d | Compare acc. and jump if not equal with immed. data | gdy A n toPCPC+d | B4 | 3/2 | C | n - 8 - bitowy argument bezp. d - 8-bitowe przesunięcie |
| CJNE Rr,#n,d | Compare reg. and jump if not equal with immed. data | gdy Rr  n toPCPC+d | B8  BF | 3/2 | C | Rr - rejestr R0  R7 n - 8 - bitowy argument bezp. d - 8-bitowe przesunięcie |
| CJNE @Ri ,#n,d | Compare mediately reg. contest and jump if not equal with immed. data | gdy <Ri> n toPCPC+d | B6  B7 | 3/2 | C | Ri - rejestr R0  R1 n - 8 - bitowy argument bezp. d - 8-bitowe przesunięcie |
| DJNZ Rr,d | Decrement reg. and jump if reg not zero | Rr Rr - 1 i gdy Rr  0 to PC PC + d | D8 DF | 2/2 | - | Rr - rejestr R0  R7 d - 8-bitowe przesunięcie |
| DJNZ ad,d | Decrement addr. contest and jump if not zero | <ad><ad> -1 i gdy <ad>0 PC PC + d | D5 | 3/2 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy d - 8-bitowe przesunięcie |
| NOP | No operation | Nic nie rób | 00 | 1/1 | - |  |
| PODPROGRAMY I OPERACJE NA STOSIE |  |  |  |  |  |  |
| ACALLadr11 | Subroutine call on page | SP SP+1 (SP) PC7-0 SP SP+1 (SP) PC 15-8 PC10-0adr11 | 11,31,51 71,91, B1,D1, F1 | 2/2 | - | adr11- adres 11 - bitoey |
| LCALLadr16 | Subroutine call | SP SP+1 (SP) PC7-0 SP SP+1 (SP) PC 15-8 PC  adr16 | 12 | 3/2 | - | adr16 - adres 16 - bitowy |
| RET | Return from subroutine | PC15-8(SP) SP SP-1 PC7-0(SP) SP SP-1 | 22 | 1/2 | - |  |
| RETI | Return from interrupt | PC15-8(SP) SP SP-1 PC7-0(SP) SP SP-1 | 32 | 1/2 | - |  |
| PUSH ad | Push onto stack | SP SP+1 (SP) <ad> | C0 | 2/2 | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |
| POP ad | Pop from stack | <ad> (SP) SP SP-1 |  |  | - | ad - bezpośredni adres 8 - bitowy |

Lista rozkazów mikrokontrolerów rodziny '51.

Lista rozkazów mikrokontrolerów rodziny '51 zawiera 111 instrukcji (49 jednobajtowych, 45 dwubajtowych i 17 trzybajtowych). W poniższym zestawieniu uwzględniono jedynie mnemoniki poszczególnych rozkazów, które są rozpoznawane przez asemblery '51 i one właśnie są najczęściej stosowane przy tworzeniu programu. Binarne kody poszczególnych instrukcji znaleźć można w literaturze [1], [3].

W zestawieniu stosuje się następujące oznaczenia:

- Rr - rejestry R0-R7.

- direct - obszar wewnętrznej pamięci danych (128B) i rejestry SFR.

- @Ri - adres z rejestrów indeksowych R0 lub R1.

- bit - bity pamięci danych i SFR adresowalne bezpośrednio.

- #data - stała 8-bitowa.

- #data16 - stała 16-bitowa.

- addr16 - adres 16-bitowy (obszar 64kB).

- addr11 - adres 11-bitowy (w stronie 2kB).

- rel - adres względny -128...+127.

- /bit - negacja bitu.

- (n) - rozkaz wykonywany w n cyklach maszynowych. Brak oznaczenia oznacza 1 cykl.

Rozkazy mikrokontrolerów rodziny '51 mogą zostać pogrupowane w następujący sposób:

- Operacje arytmetyczne.

- Operacje logiczne.

- Operacje logiczne na bitach.

- Przesyłanie danych.

- Skoki.

Operacje arytmetyczne:

- ADD - dodawanie.

Działanie: A=A+dana.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct     A,@Ri    A,#data

Modyfikowane znaczniki: C, AC, OV.

- ADDC - dodawanie z przeniesieniem.

Działanie: A=A+dana+C.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data

Modyfikowane znaczniki: C, AC, OV.

- SUBB - odejmowanie z pożyczką.

Działanie: A=A-dana-C.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data

Modyfikowane znaczniki: C, AC, OV.

- INC - inkrementacja.

Działanie: argument=argument+1

Dozwolone argumenty: A    Rr    direct    @Ri    DPTR(2)

- DEC - dekrementacja.

Działanie: argument=argument-1.

Dozwolone argumenty: A    Rr    direct    @Ri

- MUL - mnożenie liczb 8-bitowych, wynik 16-bitowy.

Działanie: A*B, do A zapisywana młodsza część wyniku, do B starsza.

Dozwolone argumenty: AB

Modyfikowane znaczniki: OV, bit C zerowany.

- DIV - dzielenie liczb 8-bitowych, 8-bitowy wynik i 8-bitowa reszta.

Działanie: A/B, A - wynik, B - reszta.

Dozwolone argumenty: AB

Modyfikowane znaczniki: OV, bit C zerowany.

- DA - poprawka dziesiętna.

Działanie: wykonuje poprawkę dziesiętną liczby 8-bitowej, przekształcając ją do postaci 2 cyfr w kodzie BCD.

Dozwolone argumenty: A

Modyfikowane znaczniki: C.

Operacje logiczne:

- ANL - iloczyn logiczny AND.

Działanie: wykonuje logiczny iloczyn na odpowiednich bitach argumentów, wynik zapisuje do pierwszego argumentu.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data    direct,A    direct,#data(2)

- ORL - suma logiczna OR.

Działanie: wykonuje sumę logiczną odpowiednich bitów argumentów, wynik zapisuje do pierwszego argumentu.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data    direct,A    direct,#data(2)

- XRL - suma mod 2 (XOR).

Działanie: wykonuje sumowanie mod 2 odpowiednich bitów argumentu, wynik zapisuje do pierwszego z nich.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data    direct,A    direct,#data(2)

- CLR - zerowanie (bajtowe).

Działanie: zeruje wszystkie bity argumentu.

Dozwolone argumenty: A.

- CPL - negowanie (bajtowe).

Działanie: neguje wszystkie bity argumentu.

Dozwolone argumenty: A.

- RL - obrót w lewo.

Działanie: przesuwa w lewo zawartość akumulatora.

Dozwolone argumenty: A.

- RR - obrót w prawo.

Działanie: przesuwa w prawo zawartość akumulatora.

Dozwolone argumenty: A.

- RLC - obrót w lewo przez C.

Działanie: przesuwa w lewo zawartość akumulatora, na miejsce najmłodszego bitu wpisywana jest dotychczasowa zawartość bitu C, bit najstarszy jest wpisywany jako nowa wartość C.

Dozwolone argumenty: A.

- RRC - obrót w prawo przez C.

Działanie: przesuwa w prawo zawartość akumulatora, na miejsce najstarszego bitu wpisywana jest dotychczasowa zawartość bitu C, bit najmłodszy jest wpisywany jako nowa wartość C.

Dozwolone argumenty: A.

- SWAP - zamiana 4 bitów bajtu.

Działanie: zamienia miejscami 4 starsze i 4 młodsze bity bajtu.

Dozwolone argumenty: A.

Operacje logiczne na bitach:

- CLR - zerowanie.

Działanie: zeruje podany bit.

Dozwolone argumenty: C    bit.

- SETB - ustawienie bitu.

Działanie: przypisuje danemu bitowi wartość 1.

Dozwolone argumenty: C    bit.

- CPL - negacja.

Działanie: neguje podany bit.

Dozwolone argumenty: C    bit.

- ANL(2) - iloczyn logiczny AND.

Działanie: wykonuje iloczyn logiczny dwóch bitów, wynik zapisuje w pierwszym.

Dozwolone argumenty: C,bit    C,/bit.

- ORL(2) - suma logiczna OR.

Działanie: wykonuje sumę logiczną dwóch bitów, wynik zapisuje w pierwszym.

Dozwolone argumenty: C,bit    C,/bit.

- MOV - kopiuj.

Działanie: wpisuje do pierwszego bitu wartość zapisaną w drugim.

Dozwolone argumenty: C,bit    bit,C(2).

Przesyłanie danych:

- MOV - kopiuj.

Działanie: wpisuje do pierwszego operandu zawartość drugiego.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri    A,#data    Rr,A    Rr,direct(2)    Rr,#data    direct,A    direct,Rr(2)    direct,direct(2)    direct,@Ri(2)    direct,#data(2)    @Ri,A    @Ri,direct(2)    @Ri,data    DPTR,#data16(2).

- MOVC(2) - kopiuj z pamięci programu.

Działanie: kopiuje bajt kodu (zawartości pamięci programu).

Dozwolone argumenty: A,@A+DPTR    A,@A+PC.

- MOVX(2) - kopiuj z/do zewnętrznej pamięci danych.

Działanie: kopiuje bajt z/do komórki zewnętrznej pamięci danych wskazanej rejestrem indeksowym.

Dozwolone argumenty: A,@Ri    A,@DPTR    @Ri,A    @DPTR,A.

- XCH - zamień.

Działanie: wymienia między sobą zawartość dwóch rejestrów.

Dozwolone argumenty: A,Rr    A,direct    A,@Ri.

- XCHD - zamień młodsze 4 bity.

Działanie: wymienia między dwoma rejestrami zawartość ich 4 młodszych bitów.

Dozwolone argumenty: A,@Ri.

- PUSH(2) - przesłanie bajtu na stos.

Działanie: inkrementuje zawartość rejesru SP i kopiuje zawartość komórki pod adres wskazywany przez SP.

Dozwolone argumenty: direct.

- POP(2) - pobranie bajtu ze stosu.

Działanie: kopiuje zawartość komórki wskazywanej przez SP do komórki podanej w wywołaniu i dekrementuje zawartość SP.

Dozwolone argumenty: direct.

Skoki(2):

- ACALL - wywołanie podprogramu w stronie 2kB.

Działanie: zapisuje na stos zawartość PC i wykonuje skok do adresu początku procedury.

Dozwolone argumenty: addr11.

- LCALL - wywołanie podprogramu.

Działanie: zapisuje na stos zawartość PC i wykonuje skok do adresu początku procedury.

Dozwolone argumenty: addr16.

- RET - powrót z procedury.

Działanie: pobiera ze stosu zawartość licznika rozkazów i przekazuje sterowanie do znajdującego się tam adresu.

- RETI - powrót z procedury obsługi przerwania.

Działanie: pobiera ze stosu zawartość licznika rozkazów i przekazuje sterowanie do znajdującego się tam adresu.

- LJMP - rozkaz skoku w obszarze 64kB.

Działanie: wpisuje do licznika rozkazów podany adres.

Dozwolone argumenty: addr16.

- AJMP - rozkaz skoku w stronie 2kB.

Działanie: zastępuje 11 młodszych bitów PC wartością podaną w wywołaniu.

Dozwolone argumenty: addr11.

- SJMP - rozkaz skoku w obszarze 256B.

Działanie: następuje zmiana zawartości PC o wartość w kodzie U2 podaną w wywołaniu.

Dozwolone argumenty: rel.

- JMP - rozkaz skoku w trybie pośrednim.

Działanie: przepisuje do PC wartość będącą sumą zawartości rejestru indeksowego i bazowego.

Dozwolone argumenty: @A+DPTR.

- JZ - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli zawartość akumulatora równa jest 0.

Dozwolone argumenty: rel.

- JNZ - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli zawartość akumulatora jest różna od 0.

Dozwolone argumenty: rel.

- JC - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli bit przeniesienia C jest ustawiony.

Dozwolone argumenty: rel.

- JNC - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli bit przeniesienia C jest wyzerowany.

Dozwolone argumenty: rel.

- JB - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli dany bit jest ustawiony.

Dozwolone argumenty: bit,rel.

- JNB - skok warunkowy.

Działanie: wykonuje skok, jeżeli dany bit jest wyzerowany.

Dozwolone argumenty: bit,rel.

- JBC - skok warunkowy.

Działanie: gdy dany bit jest ustawiony, to nastąpi skok i wyzerowanie bitu.

Dozwolone argumenty: bit,rel.

- CJNE - skok warunkowy, zależny od wyniku porównania.

Działanie: następuje porównanie operandów, jeżeli są różne, to następuje skok.

Dozwolone argumenty: A,direct,rel    A,#data,rel    Rr,#data,rel    @Ri,#data,rel.

Modyfikowane znaczniki: C (ustawiany, jeżeli pierwszy operand mniejszy od drugiego).

- DJNZ - skok warunkowy, zależny od wyniku dekrementacji.

Działanie: następuje dekrementacja zawartości operandu, jeżeli zawartość nie osiągnęła zera, to nastąpi skok.

Dozwolone argumenty: Rr,rel    direct,rel.

Specyficznym rozkazem nie kwalifikującym się do powyższych grup jest rozkaz NOP (jego kod binarny to 00H). Jego wykonanie nie wywołuje żadnych efektów, zajmuje jedynie czas 1 cyklu maszynowego. Często jest on wykorzystywany jako rezerwacja miejsca pamięci przeznaczonego na późniejszą rozbudowę programu, lub jako niewielkie (1 cykl) opóźnienie w wykonywaniu programu.