Dekoder 3-bitowego kodu dwójkowego na kod 1 z 8.

W programie 3-bitowy kod dwójkowy wprowadzany jest za pomocą klawiszy Do D1 D2, gdzie D0 – bit najmniej znaczący, D2 – bit najbardziej znaczący. Wartość wyświetlona jest w pierwszej linii wyświetlacza LCD.

Naciśnięcie klawisza k12, powoduje wyświetlenie w drugiej linii wyświetlacza LCD wartość kodu 1 z 8, odpowiadający wprowadzonej wartości 3-bitowego kodu dwójkowego.

Kod 1 z n - sposób kodowania, w którym słowa binarne o długości n bitów zawierają zawsze tylko jeden bit o wartości 1. Pozycja jedynki determinuje zakodowaną wartość; jest to więc kod pozycyjny, bezwagowy.

Używa się również negacji kod 1 z n, tj. pozycja 0 koduje wartość, reszta bitów jest ustawiona.

| Wartość dziesiętna | Wartość binarna | Kod 1 z 8 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 000 | 10000000 |
| 1 | 001 | 01000000 |
| 2 | 010 | 00100000 |
| 3 | 011 | 00010000 |
| 4 | 100 | 00001000 |
| 5 | 101 | 00000100 |
| 6 | 110 | 00000010 |
| 7 | 111 | 00000001 |

LCD_WR_S		EQU 0FFF0H

LCD_RD_S		EQU 0FFF1H

LCD_WR_D		EQU 0FFF2H

LCD_RESET		EQU 00111000B

LCD_ON			EQU 00001100B

LCD_LINE1		EQU 10000000B

LCD_LINE2		EQU 11000000B

D0_D7			XDATA 0FFB0H

K8_K15			XDATA 0FFE2H

ORG 0

MOV TMOD,#1

AJMP START

URUCHOM:

==================================================================================

STAN_D0_D7:

MOV DPTR,#K8_K15 SPRAWDZENIE STANU KLAWISZA K12

MOVX A,@DPTR

CPL A

ANL A,#00010000B

JNZ WYSWIETL

;===================================================================================

MOV DPTR,#D0_D7

MOVX A,@DPTR SPRAWDZENIE ZMIANY STANU ODCZYT KLAWISZY D0D1D2

CPL A

ANL A,#00000111B

MOV R0,A

CLR C

SUBB A,R1

JZ STAN_D0_D7

;====================================================================================

MOV A,R0

MOV R1,A

MOV A,#10000100B

LCALL LCD_SET

MOV A,R0

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA WYSWIETLENIE WARTOSCI KODU 3-BITOWEGO

MOV A,#10000011B

LCALL LCD_SET

MOV A,R0

RR A

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA

MOV A,#10000010B

LCALL LCD_SET

MOV A,R0

RR A

RR A

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA

MOV R3,#0

SJMP STAN_D0_D7

;======================================================================================

WYSWIETL: SPRAWDZENIE ZMIANY STANU KLAWISZY D0D1D2

CJNE R3,#0,STAN_D0_D7

======================================================================================

MOV A,#LCD_LINE2 WYSWIETLENIE WARTOSCI 00000000

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB7

LCALL LCD_TEXT

:======================================================================================

MOV A,#11000001B

ADD A,R0 WYSWIETLENIE WARTOSCI KODU 1 Z 8

LCALL LCD_SET

MOV A,#31H

LCALL LCD_DATA

MOV R3,#1

SJMP STAN_D0_D7

;======================================================================================

START:

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

WYSWIETLENIE_LCD:

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB1

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB2 INICJALIZACJA WYSWIETLACZA WYSWIETLENIE NAPISÓW WSTĘPNYCH

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB3

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB4

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB5

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB6

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB8

LCALL LCD_TEXT

;===================================================================================

MOV R1,#0FFH WPROWADZENIE WARTOSCI POCZĄTKOWYCH

MOV R3,#0

MOV R0,#0

AJMP WYSWIETL

;======================================================================================

TSTBSY:

PUSH DPH

PUSH DPL

PUSH ACC

MOV DPTR,#LCD_RD_S

NBSY:

MOVX A,@DPTR

JB ACC.7,NBSY

POP ACC

POP DPL

POP DPH

RET Obsługa wyswietlacza

LCD_SET:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_S

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_DATA:

LCALL TSTBSY

PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPTR,#LCD_WR_D

MOVX @DPTR,A

POP DPH

POP DPL

RET

LCD_TEXT:

CLR A

PETLA:

MOVC A,@A+DPTR

CJNE A,#0FFH,DALEJ

SJMP ZAKONCZ

DALEJ:

LCALL LCD_DATA

INC DPTR

SJMP LCD_TEXT

ZAKONCZ:

RETI

======================================================================================

ZWLOKA:

MOV R0,#50 Opóźnienie czasowe

SETB TR0

PET_WEW:

MOV TH0,#HIGH(65535-50000)

MOV TL0,#LOW(65535-50000)

CZEKAJ:

JNB TF0,CZEKAJ

CLR TF0

DJNZ R0, PET_WEW

CLR TR0

RET

=====================================================================================

TAB1: 	DB '    PROJEKT'

DB 0FFH

TAB2: 	DB '  SYSTEMY mP'

DB 0FFH

TAB3: 	DB ' Artur Prawdzik'

DB 0FFH

TAB4: 	DB 'Boguslaw Subocz'

DB 0FFH

TAB5: 	DB 'Dekoder 3-bit'

DB 0FFH

TAB6: 	DB 'kodu na kod 1z8'

DB 0FFH

TAB7:	DB ' 00000000  K12'

DB 0FFH

TAB8:	DB '      (D2 D1 D0)'

DB 0FFH

END

Sprawdzany jest stan wartości klawisza k12 klawiatury dynamicznej, w przypadku jego naciśnięcia wykonywany jest skok do etykiety WYSWIETL (wyświetlenie wartości kodu 1 z 8)

STAN_D0_D7:

MOV DPTR,#K8_K15

MOVX A,@DPTR

CPL A

ANL A,#00010000B

JNZ WYSWIETL

;===================================================================================

Gdy wartość klawisza k12 wynosi zero, sprawdzany jest stan klawiszy D0, D1, D2, klawiatury statycznej. Stan klawiszy D0, D1, D2 zapisywany jest do rejestru R0.

Aktualny stan tychże klawiszy porównywany jest ze stanem wartości klawiszy, umieszczonym w rejestrze R1(stan klawiszy D0, D1, D2 zobrazowany na wyświetlaczu LCD). Ma to na celu wyświetlenie stanu klawiszy D0, D1, D2, w momencie zmiany stanu co najmniej jednego z klawiszy D0, D1, D2.

MOV DPTR,#D0_D7

MOVX A,@DPTR

CPL A

ANL A,#00000111B

MOV R0,A

CLR C

SUBB A,R1

JZ STAN_D0_D7

;====================================================================================

Do rejestru R1 wprowadzany jest stan klawiszy D0, D1, D2 klawiatury dynamicznej.

MOV A,R0

MOV R1,A

Ustawienie miejsca na wyświetlaczu LCD.

MOV A,#10000100B

LCALL LCD_SET

W rejestrze R0, znajduje się aktualny stan klawiszy D0, D1, D2, do którego po mnożeniu logicznym przez wartość 1, dodawana jest wartość 30H, odpowiadająca wartości 0 w kodzie ASCII.

MOV A,R0

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA WYSWIETLENIE WARTOSCI KODU 3-BITOWEGO

MOV A,#10000011B

LCALL LCD_SET

MOV A,R0

RR A

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA

MOV A,#10000010B

LCALL LCD_SET

MOV A,R0

RR A

RR A

ANL A,#00000001B

ADD A,#30H

LCALL LCD_DATA

Wprowadzenie wartości 0 do rejestru R3, ma na celu możliwość wyświetlenia stanu kodu 1 z 8. Powoduje to iż po naciśnięciu klawisza k12, wartość kodu 1 z 8, zostanie zobrazowana tylko wtedy gdy zostanie zmieniona wartość co najmniej jednego klawisza D0, D1, D2 klawiatury dynamicznej. Zapobiega to zapętleniu w momencie przytrzymania klawisza k12.

MOV R3,#0

SJMP STAN_D0_D7

;======================================================================================

Sprawdzany jest stan rejestru R3, dla wartości 0 wyświetlana jest wartość kodu 1 z 8.

WYSWIETL:

CJNE R3,#0,STAN_D0_D7

Ponieważ w kodzie 1 z 8, tylko jeden bit jest ustawiony, wyświetlona jest wcześniej wartość 00000000 w drugiej linii wyświetlacza, pobrana z TAB7.

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB7

LCALL LCD_TEXT

;======================================================================================

Do akumulatora wprowadzana jest wartość ustalająca miejsce wskaźnika na wyświetlaczu LCD pierwszego bitu kodu 1 z 8 (10000000), do wartości tej dodawana jest wartość rejestru R0, w którym znajduje się wartość stanu klawiszy D0, D1, D2 klawiatury dynamicznej. Suma tych wartości ustala miejsce wskaźnika na wyświetlaczu LCD, gdzie ma zostać wyświetlona wartość 1, odpowiadająca wartości 31H w kodzie ASCII.

MOV A,#11000001B

ADD A,R0

LCALL LCD_SET

MOV A,#31H

LCALL LCD_DATA

Wprowadzenie do rejestru R3 wartości różnej od zera.(zapobiega zapętleniu programu).

MOV R3,#1

SJMP STAN_D0_D7

;======================================================================================

Inicjalizacja wyświetlacza.

START:

MOV A,#LCD_RESET

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_ON

LCALL LCD_SET

Wyświetlenie napisów wstępnych.

WYSWIETLENIE_LCD:

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB1

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB2

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB3

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB4

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB5

LCALL LCD_TEXT

MOV A,#LCD_LINE2

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB6

LCALL LCD_TEXT

LCALL ZWLOKA

MOV A,#1

LCALL LCD_SET

MOV A,#LCD_LINE1

LCALL LCD_SET

MOV DPTR,#TAB8

LCALL LCD_TEXT

;===================================================================================

Do rejestrów R0, R1 R3 wprowadzane są wartości początkowe, umożliwiające wykonanie podprogramów. Wartość w rejestrze R0 odpowiada wartości 0, stanu klawiszy D0, D1, D2 klawiatury statycznej (wyświetlenie wartości 1000000 kodu 1 z 8). Wartość 0 w rejestrze R3 umożliwia wyświetlenie kodu 1 z 8 w drugiej linii wyświetlacza LCD.

Wartość w rejestrze R1 („poprzedni” stan klawiszy D0, D1, D2) różna od wartości liczb z przedziału 0-7, umożliwia zobrazowanie wartości stanu klawiszy D0, D1, D2.

MOV R1,#0FFH

MOV R3,#0

MOV R0,#0

AJMP WYSWIETL