1. Podaj przeznaczenie portu P2 podczas współpracy mikrokontrolera 80C51 z zewnętrzną pamięcią danych XDATA.

Przesyłania 8 bardziej znaczących bitów 16 – bitowego adresu komórki pamięci programu (CODE) lub danych (XDATA).

2.Podaj przeznaczenie bitów rejestru TCON związanych z pracą układów czasowych.

Znaczenie poszczególnych bitów

TR 0 – bit włączający układ czasowy T0;

TF 0 – bit ustawiony sprzętowo wskutek przepełnienia układu czasowego T0;

TR 1 – bit włączający układ czasowy T1; (TR1 = 1);

TF 1 – bit ustawiony sprzętowo wskutek przepełnienia układu czasowego T1

3.Czym charakteryzuje się praca układu czasowego T0 w trybie T2.

Są tu 2 rejestry połączone w konfiguracji układu 8 – bitowego a autodoładowaniem tzn. z zadawaniem stanu początkowego po przepełnieniu układu.

Rejestr TL0 pracuje jako układ właściwy, natomiast rejestr TH0 służy jako bufor, którego zawartość jest przepisywana do rejestru TL0, gdy nastąpi przepełnienie

4.Narysuj format wysyłanego znaku (ramki) podczas transmisji asynchronicznej 8 – bitowej.

5.Wymień źródła przerwań według priorytetu sprzętowego

Zewnętrzne INTO, Od licznika T0, Zewnętrzne INT1, Od licznika T1, Od nadajnika o odbiornika portu szeregowego, Od licznik T2 i wejścia T2EX

6. Wymień tryby obniżonego poboru mocy

Tryb uśpienia (IDLE);

Tryb wyłączenia (POWER DOWN).

7. Przedstaw graficznie warunek startu w transmisji I2C.

Transmisja po szynie I2C jest transmisją start stopową, tzn. że musi zaczynać się warunkiem startu a kończyć stopu.

8. Podaj przeznaczenie portu P0 podczas współpracy mikrokontrolera 80C51 z zewnętrzną pamięcią programu CODE.

Przesyłanie 8 mniej znaczących bitów adresu lub danych z 16 bitowego adresu

ALE = 0 – pobieranie rozkazu;

ALE = 1 – przesyłanie 8 bitów rozkazu

9. W jaki sposób skonfigurować pracę układów czasowych mikrokontrolera 80C51 do pracy jako licznik.

Jako liczniki – są one wtedy taktowane zewnętrznymi sygnałami doprowadzonymi poprzez linie wejściowe portów (zliczają) impulsy zewnętrzne.

Bit CT=1  v TMOD

10.Wymień tryby pracy układu czasowego T2 w mikrokontrolerze 80C52.

a)Praca z automatycznym ładowaniem (auto – reload);

b)Praca z przechwytywaniem – w czasie zliczania przepisujemy do bufora c)Generator sygnału taktującego dla portu szeregowego TH2 i TL2.

11. Podaj jakie warunki muszą być spełnione aby odbiór informacji przez układ transmisji szeregowej mikrokontrolera 80C51 pracujący w trybie 1 zakończył się poprawnie (SM2 = 1).

Włączony odbiornik;

RI = 1;

RI = 0 i bit stopu 1;

RI = 0 i stopu 0, SM2 = 1; jeżeli SM2 = 0 to wartość bitu stopu nie ma znaczenia

12. Na czym polega obsługa watchdoga w poprawnie działającym systemie mikroprocesorowym.

Watchdog – układ nadzorujący działanie wykonywanego programu, którego podstawowym elementem jest licznik pracujący w trybie autoładowania. Trzeba co jakiś czas napisać w programie, żeby co np. 65500 impulsów zerować licznik, gdy program dobrze pracuje. W innym przypadku układ się przepełni(wyzeruje się cały mikrokontroler).

13.Podaj co wysyła układ MASTER po sygnale start podczas rozpoczynania transmisji magistralą I2C.

7 bitów adresu do układu SLAVE;

Kierunek zapisu; bit kierunku = 0 – transmisja start stopowa.

14.Podaj w jaki sposób należy zgłosić przerwania zewnętrzne w mikrokontrolerze 80C51

Na odpowiednie linie portu P3 podać stan wysoki (INT0 i INT1)

15. Podaj w jaki sposób nadać przerwaniu od nadajnika i odbiornika układu transmisji szeregowej najwyższy priorytet.

IP – priorytet, ustawienia kolejności przerwań.

Ustawić na PS = 1.

16. Jaki rejestr jest wykorzystywany aby wprowadzić mikrokontroler 80C51 w tryby obniżonego poboru mocy.

PCON

17. Scharakteryzuj organizację pamięci programu w mikrokontrolerze AT90S2313

18. Wymień podstawowe elementy składowe systemu mikroprocesorowego.

Jednostka centralna;Pamięć programu, pamięć danych,

Urządzenia peryferyjne

19. Dokonaj klasyfikacji systemów mikroprocesorowych ze względu na udostępnianie szyn systemowych.

a)systemy nieudostępniające szyn systemowych b)systemy udostep. sz.systemowe jako alternatywne wyprowadzenia portów c) systemy udostep. szyny systemowe bezposrednio na wyjscie ukladu mikrokontrolera

20.Przedstaw graficznie sposoby przetwarzania (wykonywania) rozkazów.

--Sekwencyjne (skalarne) – każda faza wykonywana jest oddzielnie, niezależnie od pozostałych.

--potokowe

f-pobieranie,d-dekodowanie,e-wykonywanie,w-zapis

21.Podaj definicję i przedstaw graficznie budowę cyklu maszynowego

Cykl maszynowy to cykl, podczas którego następuje wymiana danych między procesorem a pamięcią lub układem wejścia wyjścia. (odczyt albo zapis).

Podstawowym parametrem określającym czas wykonywania instrukcji (rozkazu) jest tzw. cykl maszynowy.

Cykl maszynowy składa się z 6 stanów.

22. Co to jest adresowanie i wymień podstawowe sposoby adresowania stosowane w mikrokontrolerach rodziny ’51.

Adresowanie – sposób wskazywania na argumenty niezbędne do wykonania rozkazu.

-Tryb natychmiastowy

-Tryb bezpośredni

-Tryb rejestrowy

-Tryb pośredni zawartością rejestru

-Tryb pośredni zawartością sumy rejestru bazowego i rejestru indeksowego.

23. Uzupełnij tabelę odpowiednimi parametrami.

24. Narysuj graficznie segment bitowy.

25. Dokonaj klasyfikacji rejestrów specjalnych mikrokontrolerów rodziny ’51 i wymień rejestry ogólnego przeznaczenia.

---Rejestry ogólnego przeznaczenia – (akumulator A – uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wyniki większości operacji; rejestr stanu PSW – rejestr zawierający informację o stanie procesora; rejestr B; rejestr SP; rejestr DPTR).

---Rejestry We/Wy.

---Rejestry kontrolne.

26. Opisz przeznaczenie rejestru SP.

SP – Wskaźnik stosu – ośmiobitowy rejestr identyfikujący położenie stosu w wewnętrznej pamięci programu

Rejestr SP określa gdzie znajduje się adres stosu.Jest to adres do pierwszego elementu stosu.

27. Scharakteryzuj instrukcję MOV @R1,A

Przykład adresowania pośredniego z zawartością rejestru wskaźnikowego.

Instrukcja wymiany danych.

28.Wymień Podstawowe wewnętrzne urządzenia peryferyjne występujące w mikrokontrolerach MCS –51

--Liczniki, zegary;

--Układy transmisji szeregowej;

--Porty.

29.Scharakteryzuj wewnętrzną szynę danych.

Wewnętrzna szyna danych przenosi dane pomiędzy wewnętrznymi składnikami mikroprocesora. Jest to szyna która określa ile bitów może jednocześnie jednostka pobierać lub wysyłać

30. Przedstaw graficznie adresowanie bezpośrednie

31. Przedstaw graficznie organizację wewnętrznej pamięci danych i rejestrów specjalnych w mikrokontrolerze 80C51.

32. Przedstaw graficznie organizację wewnętrznej pamięci danych i rejestrów specjalnych w mikrokontrolerze 80C52.

33. Przedstaw graficznie adresowanie rejestrowe.

34.Podaj w jaki sposób odblokowuje się system przerwań.

Do blokowani lub odblokowania przerwań służy rejestr IE. Jest to rejestr 8-bitowy

35. Właściwości układu transmisji szeregowej mikrokontrolera 80C51 pracującego w trybie 2.

Tryb 2 - transmisja asynchroniczna - 9 b

Częstotliwość taktująca: fosc/64 lub fosc/32

SM0, SM1 – określają tryb pracy układu transmisji szeregowej: w tym przypadku ->SMO=1;SM1=0

36. W jaki sposób ustala się funkcję linii I/O portu B w mikrokontrolerze AT90S2313.

Za pomoca rejestru DDx4

37. W jaki sposób wysyłamy adres komórki pamięci XDATA z mikrokontrolerów rodziny 51.

Zewnetrzna pamiec danych->XDATA.Rozkazy dotyczące tej pamięci mają postać MOVX.W pamięci tej wymagany jest 16 bitowy adres komórki pamięci, a obszar pamięci adresowany jest w sposób bezpośredni.

W k rodziny ’51 część znaczników jest ustawiana w stan zera automatycznie po wejściu procesora do obsługi przerwania. Pozostałe znaczniki muszą być zerowane programowo. Do znaczników zerowanych automatycznie należą znaczniki TF0 i TF1 oraz IE0 i IE1, jeżeli układ przerwań zewnętrznych reaguje na zbocze opadające sygnału wywołującego przerwanie.

38. W jaki sposób pobieramy rozkazy lub dane z zewnętrznej pamięci CODE.

Pamięć ta zawiera kod programu oraz dane, które mogą być jedynie odczytywane. Obszar pamięci programu o max objętości 64kb może składać się z dwóch części:pam. wewnet. i pamięci zewnętrznej, która mieści się w obszarze od 0 do 0DDDDH, a tym samym pokrywa obszar wewnętrznej pamięci.

Jeżeli wejście EA jest w stanie: Zera logicznego, to rozkazy są pobierane wyłącznie z pamięci zewnętrznej.

39. Jaka jest różnica między instrukcją a rozkazem?

Rozkaz jest poleceniem, które jest wykonywane przez jednostkę centralną układu.Instrukcja jest to rozkaz ze specyfikacją argumentów do jej wykonania.

41.Scharakteryzuj instrukcję JZ etykieta

JZ (SKOK WARUNKOWY ZALEŻNY OD STANU AKUMULATORA)

Instrukcja wykona skok pod podaną etykiete jeśli jest spełniony określony warunek.JZ etykieta;

np. JZ KONIEC;(skok do etykiety KONIEC gdy zawartość akumulatora wynosi zero)

42.Scharakteryzuj instrukcję JC etykieta

JC->skok, gdy ustawiony znacznik przeniesienia

np. JC ETYKIETA

43. Wymień podst. układy wewnętrzne mikroprocesora

- Mikroprocesory (do przesyłu danych)->szyna adresowa,szyna danych,szyna sterujaca.

- Mikrokontrolery (jest ukierunkowany na tworzenie systemów kontrolno-pomiarowych i komunikacyjnych (porty, liczniki...).

22.Co to jest adresowanie i wymień podstawowe sposoby adresowania stosowane w mikrokontrolerach rodzny ’51.

3.Czym charaketr się praca uk. czasowego T0 w trybie T2.

25.Dokonaj klasyfikacji rejestrów specjalnych mikrokontr. rodziny ’51 i wymień rejestry ogólnego przeznaczenia.

19.Dokonaj klasyfikacji systemów mikroprocesorowych ze względu na udostępnianie szyn systemowych.

39.Jaka jest różnica między instrukcją a rozkazem?

16.Jaki rejestr jest wykorzystywany aby wprowadzić mikrokontroler 80C51 w tryby obniżonego poboru mocy

12.Na czym polega obsługa watchdoga w poprawnie działającym systemie mikroprocesorowym

4.Narysuj format wysyłanego znaku (ramki) podczas transmisji asynchronicznej 8 – bitowej.

24.Narysuj graficznie segment bitowy.

26.Opisz przeznaczenie rejestru SP

13.Podaj co wysyła układ MASTER po sygnale start podczas rozpoczynania transmisji magistralą I2C.

21.Podaj def. i przedstaw graf budowę cyklu maszynowego

11.Podaj jakie warunki muszą być spełnione aby odbiór infor przez układ transmisji szeregowej mikrokon. 80C51 pracujący w trybie 1 zakończył się poprawnie (SM2 = 1).

2.Podaj przeznaczenie bitów rejestru TCON związanych z pracą układów czasowych.

8.Podaj przeznaczenie portu P0 podczas współpracy mikrokontrol. 80C51 z zewn. pamięcią programu CODE.

1.Podaj przeznaczenie portu P2 podczas współpracy mikrokont. 80C51 z zewn. pamięcią danych XDATA.

15.Podaj w jaki sposób nadać przerwaniu od nadajnika i odbiornika ukł. transmisji szeregow. najwyższy priorytet.

14.Podaj w jaki sposób należy zgłosić przerwania zewnętrzne w mikrokontrolerze 80C51

34.Podaj w jaki sposób odblokowuje się system przerwań.

30.Przedstaw graficznie adresowanie bezpośrednie

33.Przedstaw graficznie adresowanie rejestrowe.

31Przedstaw graficznie organizację wewnętrznej pamięci danych i rejestrów specjalnych w mikrokontrol. 80C51.

32.Przedstaw graficznie organizację wewnętrznej pamięci danych i rejestrów specjalnych w mikrokontrol. 80C52.

20.Przedstaw graficznie sposoby przetwarzania (wykonywania) rozkazów.

7. Przedstaw graficznie warunek startu w transmisji I2C.

42.Scharakteryzuj instrukcję JC etykieta

41.Scharakteryzuj instrukcję JZ etykieta

27.Scharakteryzuj instrukcję MOV @R1,A

17.Scharakteryzuj organizację pamięci programu w mikrokontrolerze AT90S2313

29.Scharakteryzuj wewnętrzną szynę danych.

23.Uzupełnij tabelę odpowiednimi parametrami.

38.W jaki sposób pobieramy rozkazy lub dane z zewnętrznej pamięci CODE.

9.W jaki sposób skonfigurować pracę układów czasowych mikrokontrolera 80C51 do pracy jako licznik.

36.W jaki sposób ustala się funkcję linii I/O portu B w   mikrokontrolerze AT90S2313.

37.W jaki sposób wysyłamy adres komórki pamięci XDATA z mikrokontrolerów rodziny 51.

35.Właściwości układu transmisji szeregowej mikrokontrolera  80C51 pracującego w  trybie 2.

43.Wymień podst. układy wewnętrzne mikroprocesora

18.Wymień podstawowe elementy składowe syst.mikrop.

28.Wymień Podstawowe wewnętrzne urządzenia peryferyjne występujące w mikrokontrolerach MCS –51

6.Wymień tryby obniżonego poboru mocy

10.Wymień tryby pracy układu czasowego T2 w mikrokontrolerze 80C52

5.Wymień źródła przerwań według priorytetu sprzętowego