WEWNĘTRZNA PAMIĘĆ RAM DANYCH

W. pam. RAM w mikr.8051 liczy tylko 128 bajtów. Wystarcza więc 8-bitowa magistrala adresowa. W mikrok. 8052 została podwojona pamięć do 256 bajtów. Magistrala adresowa nie uległa zmianie. Rejestry specjalne SFR są odzwierciedleniem wszystkich wewnętrznych układów mikrokontrolera: liczników, łącza szeregowego, przetwornika anal-cyfr, itd.

W 128-bajtowym segmencie wew.pam RAM o adresach od 0 do 7Fh rozmieszczone są rejestry R0 i R1, które są wykorzystywane przy adresowaniu pośrednim. Oprócz tego mamy też do dyspozycji 6 następnych rejestrów oznacz. kolejnymi symb: R2, R3 .. do R7. W ten sposób jest w mikrok. 8 rejestrów(R0..R7) tworzących bank rejestrów i takich banków jest 4 ozn symb. RB0 do RB3.

Wszystkie banki rejestrów rozmieszczone są w początkowym obszarze wew. pam RAM mikrok. Oznacza to, że do każdego z rejestrów można odwołać się przez:

a)podanie jego symbolu i numeru banku rejestrów, np.rej R7 w banku RB1;

b)podanie adresu komórki wew. pam. RAM, np. adres 0Fh dla tego samego rejestru.

Programowy dostęp przez podanie symbolu rejestru możliwy jest tylko do jednego, wybranego banku. Po sprzętowym zerowaniu procesora (linią RST) wybrany jest jako domyślny bank RB0, tzn rejestry R0..R7 o adresach od 00h do 07h. Adresując bezpośrednio wewnętrzną pamięć RAM o zakresie 0..1Fh dostępne są wszystkie 32 rejestry (traktowane jako komórki pamięci).

Poza rejestrami R0..R7 wszystkie inne rejestry , np. akumulator A, rejestr B, rejestr słowa statusowego PSW itd. Znajdują się w bloku, segmencie rejestrów specjalnych SFR.

Jeśli w mikrokontro. Rodziny ’51 przewidziano 4 banki rej. (RB0..RB3) to ozn, że wystarczą 2 bity do określenia numeru banków. Te 2 bity oznaczone symbolami RS0 i RS1 znajdują się w rejestrze słowa statusowego PSW.

## REJESTRY SFR

Rejestry specjalne SFR są odbiciem wszystkich wewnętrznych układów mikrok. Konstruktorzy mikrok. ’51 przewidzieli miejsce na 128 rejestrów specjalnych , adresowanych tylko bezpośrednio, o

adresach od 80h do 0FFh.

# AKUMULATOR ACC – adres 0E0h

Jest jednym z ważniejszych rejestrów procesora, większość rozkazów wykorzystuje ten rejestr. Oznaczony jest w mnemonikach instrukcji jako ACC (symboliczny adres komórki rejestru specjalnego) lub A (nazwa rejestru).Możliwość odczytu zawartości rejestru, możl. wpisu innych wartości zgodnie z wymaganiami programu, zawartość rejestru po sprzętowy zerowaniu mikrok. rw-00h.

REJESTR B –adres 0F0h (rw-00h)

Rejestr specjalnego przeznaczenia w operacjach mnożenia i dzielenia, zawierający jeden z argumentów oraz bardziej znaczącą część wyniku mnożenia lub resztę w operacji dzielenia. W innych sytuacjach może być używany jako rejestr ogólnego przeznaczenia.

REJ. SŁOWA STATUSOWEGO PSW-adr 0D0h (rw –00h)

| Rejestr (wskaźników) zawiera bitowe informacje o wykonanej operacji, najczęściej o stanie akumulatora A oraz numer wybranego banku rejestrów. CY | AC | FO | RS1 | RS0 | OV | F1 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CY-znacznik przeniesienia z pozycji najbardziej znaczącego bitu akumulatora A7;przekroczenie zakresu liczb całkowitych bez znaku

AC-znacznik przeniesienia połówkowego między bitami akumulatora A3 i  A4.

F0-znacznik F0 ogólnego przeznaczenia

RS1-bit 1 wyboru banku rejestrów

RS0-bit 0 wyboru banku rejestrów

OV-znacznik nadmiaru dla dodawania i odejmowania liczb całkowitych ze znakiem w k U2

P-znacznik parzystości będący dopełnieniem do parzystej liczby jedynek w akumulatorze A.

Bity RS1 i RS0 wyboru banku rejestrów umożliwiają uaktywnienie jednego z 4 banków:RB0-RB3

# WSKAŹNIK STOSU SP- ADR 81h

(rw – 00h) Jest rejestrem, który adresuje stos-wydzielony logicznie fragment wew. pam RAM.

WSKAŹNIKOWY REJESTR DANYCH DPTR- adr 82h,83h (rw-00h każdy)

16-bitowy wskaźnik .rej dan DPTR złożony jest z dwóch 8-bit rej : bardziej znacz DPH (83h) i części mniej znacz DPL (adr 82h)

Rejestr ten jest stosowany do adresowania zewnętrznej pamięci danych RAM lub pamięci programu ROM w trybie indeksowo-rejestrowym pośrednim

# STOS

Jest sposobem organizacji przechowywania danych. Stos używany jest do zapamiętywania adresów powrotu z podprogramów wywoływanych programowo lub sprzętowo (przez przerwania), przenoszenia zmiennych między programami, czasowej ochrony rejestrów specjalnych i komórek wew.pam. RAM jeśli są one zmieniane w trakcie wykonywania podprogramów. Podstawową zasadą wykorzystania stosu jest zdejmowanie ze stosu danych w odwrotnej kolejności do ich układania. Ostatni bajt położony na stos jest pierwszym zdejmowanym ze stosu. Rozkazy potrzebne do obsługi stosu to PUSH (połóż na stos) i POP (zdejmij ze stosu). Do umiejscowienia kolejnych danych służy rejestr zwany wskaźnikiem stosu SP (Stack Pointer)- adres 81 H. Sam rejestr jest umieszczony w obszarze rejestrów specjalnych (SFR). Wskazuje on na adres stosu, który umieszczony jest w wewnętrznej pamięci RAM. Jeżeli planowane jest używanie w programie stosu, należy w pamięci RAM zarezerwować odpowiedni obszar na stos. Obszar ten musi być obszarem ciągłym, a nie rozbitym po kilka bajtów w różnych miejscach pamięci. Obszaru tego nie można wykorzystywać do innych celów. Po sygnale RESET wskaźnik stosu w mikrokontrolerze ’51 jest ustawiony na 7,a więc stos umiejscowiony jest od adresu 8 w górę. Jest to obszar w pamięci RAM, w którym znajduje się pierwszy i kolejne banki rejestrów. Jeżeli program będzie używał tylko rejestrów z banku 0, to stos może być pozostawiony w tym miejscu. W przeciwnym razie należy przestawić wskaźnik stosu na inny obszar w pomięci RAM. Można to uczynić rozkazem MOV SP,#60H.

Kilka rozkazów PUSH można umieścić jeden za drugim, ponieważ rozkaz PUSH direct jest realizowany w dwóch etapach. Najpierw zwiększany jest wskaźnik stosu SP   SP+1  a nast. Zawartość komórki pamięci adresowanej bezpośrednio (direct) umieszczona jest w komórce pamięci adresowanej pośrednio przez wskaźnik stosu (SP)  direct.

Dzięki temu kolejne rozkazy PUSH umieszczają dane w kolejnych komórkach pamięci, a wskaźnik stosu SP zawsze wskazuje ostatnio położoną wartość. Rozkaz  POP działa w odwrotnej kolejności, tzn. najpierw wartość jest pobierana z komórki adresowanej przez wskaźnik stosu i umieszczana w komórce adresowanej bezpośrednio (direct), a następnie wskaźnik stosu jest zmniejszany o 1. direct  (SP)        SP SP-1   .SP jest inkrementowany przed wykonaniem instrukcji PUSH (o jeden) i CALL (o dwa), oraz dekrementowany, zmniejszana jest jego zawartość, po pobraniu danych ze stosu w trakcie wykonywanych instrukcji POP (o jeden) i RET lub RETI (o dwa). Stos jest często wykorzystywany jako pamięć podręczna.

ZEWNĘTRZNA PAMIĘĆ RAM DANYCH

Może być adresowana:

- przez wskaźnikowy rejestr danych DPTR(instrukcje : MOVX   @DPTR,A

i  MOVX   A,@DPTR)

jest to stand. sposób odwoływ. się do pamięci

- przez zawartość portu P2 i rejestru R0 lub R1(instrukcje MOVX  @R0,A  ;

MOVX A,@R0  ; MOVX  @R1,A  ;

MOVX  A,@R1

LICZNIKI

Służą do zliczania impulsów, pomiarów odcinków czasu, generowania sygnałów o określonym czasie trwania itp.

8051- T0, T1

8052- T0, T1, T2

T0 i T1 są to liczniki 16-bitowe, które składają się z dwóch rejestrów 8-bit. (H-ozn część b.znaczącą,

L-mniej znaczącą). Liczniki te mogą pracować jako liczniki zliczające impulsy zewnętrzne (counter) lub impulsy z wew. zegara (timer). Liczą one „w przód”, tzn. impuls wejściowy zwiększa stan liczników.

Licznik T0 ma cztery tryby pracy, a T1 –trzy, takie same jak licznik T0. Do obsługi liczników są przeznaczone rejestry TCON i TMOD.

Rejestr sterujący TCON (88h)

Znaczniki TF0 i TF1 są ustawiane w stan 1 sprzętowo, gdy nastąpi przepełnienie odpowiedniego licznika T0 lub T1. Ustawienie ich w stan 1, również programowe, wywoła przerwanie, jeżeli będzie ono odblokowane. Mogą być zerowane programowo lub są zerowane automatycznie po wejściu mikrokok. do obsługi przerwania wywołanego ustawieniem znacznika w stan 1. Znaczniki TR0 i TR1 sterują pracą liczników. Ustawienie ich w stan  1 odblokowuje liczniki i mogą one zliczać impulsy wejściowe. Każdy ze znaczników rejestru TCON może być zmieniany indywidualnie przez program.

Tryby pracy liczników T0 i T1, źródło sygnałów wejściowych oraz sposób sterowania licznikiem ustala się przez wpisanie do rejestru TMOD odpowiedniego słowa. Rejestr TMOD znajduje się w obszarze SFR pod adresem niepodzielnym przez 8 i dlatego zmianę stanu jego znaczników należy dokonywać poprzez wpis całego bajtu.

Rejestr trybu pracy TMOD (89 h)

Tryb pracy liczników wybiera się poprzez odpowiednie ustawienie znaczników M0 i M1.

Przy zlicznaniu impulsów wewnętrznych (C/T=0) rejestr licznika jest inkrementowany co jeden cykl maszynowy. Odpowiada to 1/12 częstotliwości oscylatora. Natomiast przy zliczaniu impulsów zewnętrznych (C/T=1) stan odpowiedniego wejścia licznika jest taktowany podczas każdego cyklu maszynowego.

| tryb pracy | M0 | M1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 |

tryb0- zegar/licznik liczący modulo 213

TLj – 5  bitów , THj – 8 bitów   j-{0,1)

tryb1- zegar/licznik liczący modulo 216

tryb2- zegar/licznik liczący modulo 28

z autoładowaniem , TLj –zegar/licznik,

THj- stała 8-bitowa

tryb3 – licznik T1 – jest zatrzymany

licznikT0 – dwa układy pracujące niezależnie TL0- zegar/licznik liczący modulo 28 ,TH0- zegar liczący modulo 28

Licznik T2

0CC H   0CD H

| TL2 . | TH2 |
| --- | --- |

0CA H             0CB H

| RCA PZH . | RAC PZH |
| --- | --- |

T2 CON   -  0CB H

| TF2 | EXF2 | Rclk | Tclk | EXEN2 | TR2 | C/T | CP/RL2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tryby pracy T2

| RclkTclk | CP/RL2 | Tryb | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | licznik 16bit z autoład |  |
| 0 | 1 | liczn 16bit z przechwyt (zatrzask) | nie zakań. zlicz |
| 1 | x | generator taktujący | TF2 nie jest ustaw |

Warunki zliczania

fzmax=fosc/24

tHmin=tLmin=12/fosc

Pamięć programu ROM

Jest w niej zapisany program dział. mikrokontrolera. Pewne stałe współczynniki , wart. znane w czasie pisania progr.i takie które nie zmienią się w trakcie wykonywania programu mogą być również wpis. do p. ROM.- jest pamięcią tylko do odczytu – mikrok. nie może do niej nic wpisać. Jest adresowana za pośrednictwem 16-bitowej

magistrali adresowej. Dlatego do jej adresowania należy użyć 16bit rejestru – (DPTR i PC).Odczyt danych – wyboru typu pamięci (wewn lub zewn) mikrok dokonuje testując linię EA   w trakcie zerowania :

- EA =0 – zewn pamięc progr

- EA=1 – wewn pam progr

stan lini nie ma znaczenia jeśli liczn rozkazów PC zawiera adres większy niż adres wewn pam progr.

Może być adresow. na 3 spos.:

- przez 2 lub 3 bajt wyk. instr.

- przez 2 i 3 bajt wyk instr

- sumą zawart 8bit akumul. i 16bit DPTR

## PORTY RÓWNOLEGŁE

Mik ’51 posiada cztery dwukierunkowe porty cyfrowe. Każdy port zawiera osiem lini, z których każda może pracować jako niezależna linia wejścia lub wyjścia.

k należy {0,1,2,3,}

PORT PO – 80 H,

: * WE-WY bezpośrednich adresow. bajtowo albo bitowo;

multipleksowana szyna adresów [BMZ adresu], danych

- jeśli we bezpośr to bezwzględne jest zastosowanie rezystora  podciągającego.

Przy współpracy mikrok. z zewn. pam. progr. jest wykorzyst. do wysyłania mniej znacz. bajtu adresu rozkazu oraz do przyjmow. bajtu rozkazu. Przy współpr.z zewn. pam RAM lub pam progr przez port P0 jest również przesyłany mniej znaczący bajt adresu oraz są przesyłane dane do i z zewn pam RAM lub z pam programu.

PORT P1 – 90 H,

: * WE-WY bezpośrednich adresow. bajtowo albo bitowo;

W mikrok. 8052 wyprowadzenia P1.1 i P1.0 są również wielofunkcyjne  P1.0 – we taktujące  licznika T2 ,a  P1.1 – we sterujące T2EX licznika T2

PORT P2 – 0A0 H,

: * WE-WY bezpośredn.

multipleksowana szyna adresów [BBZ adresu]

PORT P3 – 0B0 H,

: * WE-WY bezpośredn.

-we lub wy dla określ. zasobów  wewn.

P3.0 – RXD-we portu szeregowego

P3.1 – TXD –wy portu szereg

P3.2 – INT0-we przerwania zewn lub bramkowania licznika T0

P3.3- INT1- we przerwania zewn lub bramkowania licznika T1

P3.4 – T0-we taktuj licznik T0

P3.5- T1-we taktuj licznik T1

P3.6–WR-wy sygn. zapisu do zewn p. RAM

P3.7-RD- wy sygn.odczytu z zewn p. RAM

## PORT SZEREGOWY

Jego zadaniem jest zapewnienie komunikacji poprzez łącze szeregowe między mikrok. a

urządzeniami zewnętrz. Dane są wysyłane bit po bicie poczynając od najmniej znaczącego bitu. Dane mogą być wysyłane i przyjmowane synchronicznie lub asynchronicznie.

Przy TRANSMISJI SYNCHRONICZNEJ przesyłanym danym towarzyszy sygnał synchronizujący, względem którego określa się stany przesyłanych bitów. Zaletą tej trans. jest jej odporność na dewiacje częstotliwości sygnału taktującego, wadą- dwie linie przesyłowe: jedna dla danych a druga dla sygnału taktującego.

Przy TRANS. ASYNCHRONI.  (UART)

przesyłane są tylko dane, a sygnały taktujące są wytwarzane w nadajniku i odbiorniku niezależnie od siebie. Dlatego dla poprawnego odbierania danych nadajnik i odbiornik muszą być taktowane sygnałem o takiej samej częstotliwości. Wymaga to generatorów o wysokiej stabilności i uzgodnienia co do prędkości transmisji.

Tryb pracy portu szer., źródło jego taktowania itd. są wybierane poprzez odpowiednie ustawienia znaczników w rejestrze SCON:

Jest też rejestr SBUF (adr 99h w obszarze SFR). Jest to rejestr podwójny, do którego wpisuje się wysyłaną daną i z którego odczytuje się przyjętą daną.

## PORT UART

EA-znacznik blok wszyst przerwania

ET2-znaczn blok przerw od T2

ES-zn blok przerw od nadajn i odb portu szereg

ETj-znaczn blok przerw od Tj

EXj-znaczn blok zewn przerw INTj

PRZEZNACZENIE, DYREKTYWA, LICZBA ARGUM., GENER. KOD WYNIK., SKŁADNIA, OPIS.  LA – licznik adresów asemblera 8051,  ww – wartość liczbowa (argumentu) wyrażenia

Organizacyjne programu;

ORG; 1; nie; [etykieta] ORG wyrażenie; 0<ww<65535. LA:=LA+WW, nadaje 1-mu bajtowi instrukcji gen. kod wynikowy adres=LA , może występować w progr. wielokrotnie.

END; 0;nie; [etykieta] END; nie jest obligatoryjna. Nakazuje Asemblerowi zakończyć tłumaczenie.

Definiujące symboliczne nazwy;

EQU; 1; nie; nazwa EQU WYRAŻENIE; 0<ww<65535.Przypisuje ww nazwie. Z daną nazwą może wystąpić tylko jeden raz [nie redefiniowalna];

SET; 1; nie; nazwa SET wyrażenie; 0<ww<65535. przypisuje ww nazwie. Jest redefiniowalna i obowiązuje do następnego wystąpienia SET;

DATA; 1; nie; nazwa DATA wyrażenie; 0<ww<255. przypisuje ww [adres komórki wewn pamięci danych – adresowanej bezpośrednio]nazwie. Z daną nazwą może wystąpić w programie tylko jeden raz.

IDATA; 1; nie; nazwa IDATA wyrażenie;

0<ww<255. przypisuje ww [adres komórki wewn pamięci danych – adresowanej pośrednio]nazwie. Z daną nazwą może wystąpić w programie tylko jeden raz;

XDATA; 1;nie; nazwa XDATA wyrażenie; 0<ww<65535. Przypisuje ww nazwie[adres komórki XDATA];

BIT;1;nie; nazwa BIT wyrażenie; 0<ww<255. przypisuje ww nazwie [adres BIT-u BSEG].

Inicjujące i rezerwujące pamięć;

DBIT;1;nie [etykieta] DBIT wyrażenie; 0<ww<255. Rezerwuje liczbę ww bitów w BSEG;

DB; zmienna [lista];tak; [etykieta] DB W1,[W2]...

[WN]; Umieszcza w kolejnych bajtach CSEG wartości Wk; k=1,2...N, przy czym 0<Wk<255. Zezwala na wyrażenia typu ‘łańcuch znaków ASCII’;

DW; zmienna [lista];tak; [etykieta] DW W1,[W2]...

[WN]; Umieszcza w kolejnych bajtach CSEG wartości Wk; k=1,2...N, przy czym 0<Wk<65535 [słowa 2-bajtowe]. Zezwala na wyrażenia typu ‘łańcuch znaków ASCII’;

DS.;1;nie;[etykieta] DS. wyrażenie; Rezerwuje w pamięci [RAM CODE]liczbę bajtów ww;

## BUDOWA INSTRUKCJI

Pole etykiety [SETKI], pole mnemoniku [DATA], pole operandów [21H] [;] pole komentarza [KOMENTARZ]

PRZERWANIA

System przerwań mikr. ’51 i ‘52

Rys. obsługa portów inicjowana przerwaniami

Przerwanie – to sposób pracy procesora polegający na tym, żepod wpływem sygnału zewnętrznego lub pochodzącego z układu wewnętrznego mikrok..procesor przerywa wykonywanie bieżącego programu. Jeżeli w trakcie wykonywania programu przyjdzie sygnał przerwania i zostanie on przyjęty przez układ przerwań. To wykonywanie programu zostanie zawieszone i nastąpi skok pod adres zsiąany z występującym przerwaniem. Umieszczony tu rozkaz skoku powoduje skok do podprogramu obsługi przerwania. Po jego wykonaniu następuje powrót do przerwanego programu (rozkaz RETI), w miejsce gdzie nastąpiło przerwanie. Aby móc kontynuować przerwany program, przed wejściem do podprogramu obsługi przerwania, procesor musi zapamiętać miejsce, w którym nastąpiło przerwanie. Odbywa się to poprzez zapisanie zawartości licznika rozkazów do buforu pamięciowego zw. stosem.

Każdy sygnał, który może wywołać przerwanie jest  związany ze znacznikiem (ustawionym na 1 gdy sygnał przerw. jest aktywny), umieszczonym w różnych rejestrach:

Obsługiwane jest przerwanie, które ma taki sam priorytet lub wyższy;

Wejście do obsługi przerwania może być opóźnione wtedy gdy nie został zakończony aktualnie wykonywany cykl rozkazowy;

Jest wykonywany jeden z rozkazów: RETI, albo dostęp do rejestrów IP, IE;

Po wykonaniu RETI realizowana jest jeszcze 1 instrukcja programu;

| Mkr | priorytet sprzęt | wskażn przerw | źródło przerw | wektor adr przerw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | najwyż | IE0 | INT0 | 0003 H |
|  |  | TF0 | #T0 | 000B H |
|  |  | IE1 | INT1 | 0013 H |
|  |  | TF1 | #T1 | 001B H |
|  |  | RI&TI | UART | 0023 H |
| 52 | najniż | TF2& EXF2 | #T2 | 002B H |

TFj-znacznik przerwania od Tj

IEj –znacznik przerwania zewn INTj

TI(i)-znacznik przerw od nadajn portu szereg

RI- znacznik przerw od odbiorn portu szereg

T2 CON   -  0CB H

| TF2 | EXF2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TF2-znaczn przerw od T2

EXF2- zn przerw od zewn sygn przeład T2