- Pojęcie systemu mikroprocesorowego (mikroprocesor – mikrokontroler).

Systemy mikroprocesorowe – jest to technika, która zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu programowanych układów scalonych.

System to uporządkowany zbiór jednostek zorganizowany w odpowiednią całość w celu realizacji jednego celu.

System, który przetwarza dane w oparciu o programowane układy scalone nazywamy systemem mikroprocesorowym.

- Podstawowe typy architektury (CISC-RISC opisać).

Budowa jednostki centralnej (architektura).

CISC – (Complex Instruction Set Computers) – o pełnej liście rozkazów.

RISC – (Reduces Instruction Set Computers) – o zredukowanej liście rozkazów.

CISC – nazwa architektury mikroprocesorów o następujących cechach:

- duża liczba rozkazów (instrukcji),

- mała optymalizacja – niektóre rozkazy potrzebują dużej ilości cykli procesora do wykonania,

- występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów,

- duża ilość trybów adresowania,

- do pamięci może się odwoływać bezpośrednio duża liczba rozkazów,

- mniejsza od RISC – ów częstotliwość taktowania procesora,

- powolne działanie dekodera rozkazów.

RISC

- zredukowana liczba rozkazów, ich liczba wynosi kilkadziesiąt, podczas gdy w procesorach CISC sięga setek, upraszcza to znacznie dekoder rozkazów.

- redukcja trybów adresowania, dzięki czemu kody rozkazów są prostsze, bardziej zunifikowane, co dodatkowo upraszcza wspomniany wcześniej dekoder rozkazów, ponadto wprowadzono tryb adresowania, który ogranicza ilość przesłań – większość operacji wykonuje się wg schematu:

rejestrC = rejestrA 	operacja rejestrB

dzięki przetwarzaniu potokowemu (ang. pipelining) wszystkie rozkazy wykonują się w jednym cyklu maszynowym, co pozwala na znaczne uproszczenie bloku wykonawczego.

ZEGAR

UKŁAD STEROWANIA

UKŁAD WYKONAWCZY

SZYNA SYGNAŁU STEROWANIA

WEWNĘTRZNA SZYNA ADRESOWA

SYGNAŁY STERUJĄCE

WEWNĘTRZNA SZYNA DANYCH

- Modele pamięci stosowane w systemach (Von Neumana i Harwardzka).

Von Neuman – program przechowywany jest w tej samej pamięci co dane.

Harward – rozdziela pamięć danych i programu.

Architektura Von Neum. Tworzy w pewnym miejscu tzw. Wąskie gardło ograniczające moc procesora, tym miejscem jest szyna, przez którą procesor komunikuje się z pamięcią i urządzeniami zewnętrznymi. Mapa pamięci-von Neumana-pamięć danych i programu w tej samej przestrzeni. Każda komórka ma unikalny adres. Jedna magistrala  dla danych i rozkazów(wada). System stosunkowo wolny. Takie same sposoby adresowania pamięci programu i danych, takie same rozkazy.

W arch Harw. Adres danej można podawać do pamięci danych już czasie podawania adresu następnej instrukcji pamięci programu, ułatwiając przetwarzanie potokowe. Oprogramowanie rezydujące w pamięci arch Von Neum. Jest stale narażone na zamazanie przez program, w archip. Harw tak stać się nie może, gdyż program nie może zapisać do pamięci programu. Harwardzka-pamięć danych i programu w odzielnych przestrze-niach adresowych. Adresy komórek danych i programu pokrywają się. Osobne magistrale dla danych i rozkazów.Długie sposoby adresowania pamięci programu i danych, inne roskazy dla pamięci programu  i danych

- Organizacja magistrali systemowej.

Szyna – zbiór linii służących do przesyłania tego samego typu informacji. (szyna 8 bitowa – szyna składająca się z 8 linii).

Szyna systemowa – szyna w skład której wchodzą 3 szyny.

- adresowa,

- danych,

- sterująca.

Szyna danych – jest to szyna, która określa ile danych jednocześnie może odebrać i wysłać jednostka centralna. Służy do przesyłania danych.

Szyna adresowa – służy do przesyłania adresów komórek pamięci programów i lub pamięci danych. Określa ile komórek można wpisać do danej pamięci.

Szerokość szyny adresowej określa ile komórek można wpisać do danej pamięci. Przy szynie 8 – bitowej można zapisać 28 komórek.

8 – 28 = 256.

16 – 216 = 65536.

Szyna sterująca – jest to szyna, która odbiera lub wysyła sygnały sterujące.

RAM

RD

WR

CE

wpisuje w pamięć

adres

odczytuje z pamięci

Jednostka centralna wysyła sygnał (0) na wejście (CE) i pamięć zostanie odblokowana.

- Cykle rozkazowe + Organizacja cyklu rozkazowego w 8051.

Cykl maszynowy mikrokontrolera 8051 składa się z sześciu stanów oznaczonych S1 do S6. Każdy ze stanów trwa dwa okresy sygnału taktującego, oznaczonych jako fazy P1 i P2. Wynika z tego, że czas trwania cyklu maszynowego wynosi 12 taktów zegara, co dla częstotliwości rezonatora równej 12MHz daje czas 1us. Czas wykonywania instrukcji wynosi jeden, dwa lub cztery cykle maszynowe, w zależności od instrukcji. Na poniższym rysunku przedstawiono cztery różne cykle rozkazowe dla czterech różnych instrukcji mikroprocesora 8051:

Przebieg a) przedstawia cykl rozkazowy instrukcji jednobajtowej wykonywanej w pojedynczym cyklu maszynowym.

Przebieg b) przedstawia przypadek wykonywania instrukcji dwubajtowej wykonywanej w pojedynczym cyklu maszynowym.

Przebieg c) obrazuje wykonanie instrukcji jednobajtowej wykonywanej w ciągu dwóch cykli maszynowych.

W związku z multipleksowaniem szyny adresowej A0-A7 i szyny danych, mikrokontroler musi generować dodatkowy sygnał sterujący zewnętrznym buforem zatrzaskowym - tym sygnałem jest ALE. Sygnał ten jest generowany podczas pobierania każdego słowa rozkazu dwukrotnie w każdym cyklu maszynowym. Wyjątek stanowi rozkaz MOVX (oraz MOVC przy dostępie do zewnętrznej pamięci programu) realizujący dostęp do pamięci zewnętrznej. Instrukcja ta jest jednobajtowa, wykonywana w dwóch cyklach maszynowych. W pierwszym cyklu następuje odczyt kodu instrukcji (pierwszy sygnał ALE) oraz ustawienie adresu żądanej komórki pamięci (drugi sygnał ALE). W drugim cyklu maszynowym następuje odczyt/zapis szyny danych - nie może wówczas wystąpić sygnał ALE, gdyż zniszczyłby on wcześniej ustawiony adres komórki pamięci.

- Budowa instrukcji (instrukcja + rozkaz + argument).

- Tryby adresowania w 8051 (5 trybów).

Tryb natychmiastowy.

Argument znajduje się bezpośrednio w kodzie instrukcji.

kod operacji

(rozkaz)

argument

Tryb bezpośredni.

W kodzie instrukcji znajduje się adres komórki pamięci, w której przechowywany jest argument.

kod operacji

(rozkaz)

argument

MEMORY

argument

Tryb rejestrowy.

W kodzie instrukcji znajduje się określony rejestr, w którym znajduje się argument.

kod operacji

(rozkaz)

określenie rejestru

argument

Tryb pośredni zawartością rejestru.

W kodzie instrukcji znajduje się określenie rejestru, który zawiera adres komórki w którym znajduje się argument.

kod operacji

(rozkaz)

określenie rejestru wskaźnikowego

adres

MEMORY

argument

Tryb pośredni zawartością sumy rejestru bazowego i rejestru indeksowego.

W kodzie instrukcji jest określenie rejestru bazowego (DPTR, PC). Suma rejestru bazowego i indeksowego określa adres komórki w pamięci gdzie przechowywany jest argument.

kod operacji

(rozkaz)

określenie rejestru bazowego

MEMORY

argument

wartość

(16 bitów)

wartość

(8 bitów)

Σ

DPTR

PC

rejestry bazowe są rejestrami 16 – bitowymi.

- Struktura funkcjonalna 8051.

ZEGAR

UKŁAD STEROWANIA

UKŁAD WYKONAWCZY

SZYNA SYGNAŁU STEROWANIA

WEWNĘTRZNA SZYNA ADRESOWA

SYGNAŁY STERUJĄCE

WEWNĘTRZNA SZYNA DANYCH

- Organizacja pamięci wewnętrznej (ile, jak zorganizowana, rejestry specjalne, stos).

- Obszar o adresach 0 – 7FH zawiera następujące obszary:

  - Obszar o adresach 0 – 1FH zawiera cztery banki rejestrów ogólnego przeznaczenia RB0…RB3, z których każdy zawiera 8 rejestrów oznaczonych symbolami R0 – R7. Łącznie występują 32 rejestry, ale programowo dostęp możliwy jest tylko do 1 wybranego banku czyli 8 rejestrów.

| DEC |  | HEX |
| --- | --- | --- |
| 31 … 24 | RB3 | 1FH … 18H |
| 23 … 16 | RB2 | 17H … 10H |
| 15 … 8 | RB1 | 0FH … 8H |
| 7 | R7 | 7H |
| 6 | R6 | 6H |
| 5 | R5 RB0 | 5H |
| 4 | R4 | 4H |
| 3 | R3 | 3H |
| 2 | R2 | 2H |
| 1 | R1 | 1H |
| 0 | R0 | 0H |

Tylko w aktualnym banku można posługiwać się oznaczeniem R

- Obszar o adresach 20H – 2FH – segment bitowy – 16 komórek.

„Jednostka centralna umożliwia wykonanie operacji na pojedynczych bitach”

| DEC |  |  |  |  |  |  |  |  | HEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 7F | 7E | 7D | 7C | 7B | 7A | 79 | 78 | 2FH |
| 46 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 2EH |
| 45 | 6F | 6E | 6D | 6C | 6B | 6A | 69 | 68 | 2DH |
| 44 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 2CH |
| 43 | 5F | 5E | 5D | 5C | 5B | 5A | 59 | 58 | 2BH |
| 42 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 2AH 25H.1 |
| 41 | 4F | 4E | 4D | 4C | 4B | 4A | 49 | 48 | 29H |
| 40 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 28H |
| 39 | 3F | 3E | 3D | 3C | 3B | 3A | 39 | 38 | 27H |
| 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 26H |
| 37 | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A | 29 | 28 | 25H |
| 36 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24H |
| 35 | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 19 | 18 | 23H |
| 34 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 22H |
| 33 | 0F | 0E | 0D | 0C | 0B | 0A | 09 | 08 | 21H |
| 32 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 20H |

- Obszar o adresach 30H – 7FH przewidziany jest do zastosowań ogólnych np. przechowywania danych, wydzielenia jako stos.

| DEC |  | HEX |
| --- | --- | --- |
| 127 … 48 | Pamięć ogólnego zastosowania | 7FH … 30H |

Segment pamięci w 8052 jest przeznaczony do ogólnego zastosowania. Nie jest dzielony na obszary.

W układach rodziny ’51 w SFR nie może być więcej niż 128 rejestrów specjalnych.

REJESTRY SPECJALNR SFR

- Rejestry specjalne SFR są odbiciem wszystkich wewnętrznych układów mikrokontrolera.

- Każdy element struktury wewnętrznej ma swoją reprezentację w postaci 1 – bajtowego lub 2 – bajtowego rejestru.

- Wpisanie informacji do tych rejestrów inicjuje działanie poszczególnych bloków funkcjonalnych mikrokontrolerów.

- Konstruktorzy układów ’51 przewidzieli miejsce na 128 rejestrów specjalnych.

- Wolne rejestry nie mogą być wykorzystane w programach jako dodatkowe komórki wewnętrznej pamięci RAM.

Rejestry specjalne można podzielić na trzy grupy:

- Rejestry ogólnego przeznaczenia.

- Rejestry We/Wy.

- Rejestry kontrolne.

Ad.1.

Do grupy tej można zaliczyć:

- akumulator A – uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wyniki większości operacji.

- rejestr stanu PSW – rejestr zawierający informację o stanie procesora.

Jego zawartość opisuje cechy wyniku ostatnio wykonywanej operacji.

| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P |
| Rejestr stanu PSW |  |  |  |  |  |  |  |

Poszczególne bity posiadają poszczególne nazwy.

F1 – nie występuje w mikrokontrolerze 8051.

Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

P(ang. parity) – znacznik parzystości; ustawiony na 1 informuje o nieparzystej liczbie jedynek w akumulatorze.

OV(ang. overflow) znacznik nadmiaru dla dodawania i odejmowania w kodzie U2. Dla mnożenia 1 wskazuje niezerową wartość rejestru B, dla określenia 1 oznacza wystąpienie dzielenia przez 0.

RS0, RS1 – bity wyboru banku rejestrów roboczych.

| RS1 | RS0 | Wybrany blok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | BANK 0 |
| 0 | 1 | BANK 1 |
| 1 | 0 | BANK 2 |
| 1 | 1 | BANK 3 |
| Znaczenie bitów RS0 i RS1 |  |  |

F0, F1 – znaczniki uniwersalne do dowolnego wykorzystania.

AC (ang. Anxiliary carry) – znacznik przeniesienia połówkowego; ustawiamy w przypadku wystąpienia przeniesienia z ACC.3 na ACC.4 (w kodzie BCD).

|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| przeniesienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C (ang. Carry) – znacznik przeniesienia, ustawiamy w przypadku, wystąpienia przeniesienia z pozycji siódmego bitu akumulatora.

|  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rejestr B – uniwersalny rejestr przechowujący argumenty i wynik operacji mnożenia i dzielenia.

- Wskaźnik stosu SP – ośmiobitowy rejestr identyfikujący położenie stosu w wewnętrznej pamięci programu.

- Wskaźnik DPTR – rejestr złożony z dwóch rejestrów DPH i DPL zawierający adres, może być używany jako jeden rejestr szesnastobitowy lub dwa niezależne rejestry 8 – bitowe.

DPH

DPL

DPTR

Gdy adres rejestru kończy się na 0 lub 8 znaczy, że jest podzielny przez 8 i może być adresowany bitowo.

Ad. 2.

Rejestry WE/WY

Do tej grupy należą rejestry P0, P1, P2, P3 związane z poszczególnymi portami WE/WY.

Ad.3.

Rejestry kontrolne

Definiują tryby pracy zegarów / liczników, interfejsu szeregowego, przerwań.

Organizacja stosu:

- Stos to jedna z podstawowych struktur danych,

- Stos w programie może spełniać funkcję:

  - Zapamiętywania adresów powrotu z podprogramów wywoływanych sprzętowo lub programowo,

  - Przenoszenia zmiennych między programami,

  - Czasowej ochrony rejestrów specjalnych i komórek wewnętrznej pamięci RAM jeśli są one zmieniane w trakcie wykonywania podprogramów.

Podstawową cechą stosu jest to, że mamy dostęp tylko do elementu leżącego na jego szczycie. Oznacza to, że element odłożony na stos jako ostatni będzie zdjęty jako pierwszy.

Y

W

Z

V

V

Z

W

Y

X

X

Kierunek wzrastania adresów w wewnętrznej pamięci RAM

Początek stosu (np. o adresach 8h)

- Wskaźnikiem gdzie umieszczone są kolejne dane jest rejestr zwany wskaźnikiem stosu SP, sam rejestr umieszczony jest w obszarze rejestrów specjalnych SFR.

- Wskaźnik stosu zawiera zawsze adres wierzchołka stosu, czyli adres ostatnio wpisanej danej.

- Po sygnale RESET wskaźnik stosu w mikrokontrolerze 8051 jest ustawiony na 7, a więc stos umiejscowiony jest od adresu 8 w górę.

- Współpraca z pamięciami zewnętrznymi ( ile, jak adresowane, porty)·

- Zewnętrzna pamięć danych oznaczana jest symbolem XDATA.

- Rozkazy dotyczącej zewnętrznej pamięci RAM mają postać MOVX…

- Przeznaczona jest do przechowywania dużych tablic danych lub zmiennych.

- W pamięci tej wymagany jest 16 – bitowy adres komórki pamięci.

- Obszar pamięci adresowany jest w sposób pośredni.

Do współpracy z pamięciami zewnętrznymi wykorzystuje porty P0 i P2.

Przez P0 wysyłane jest 8 mniej znaczących bitów 16 – bitowego adresu.

Przez P2 8 bitów bardziej znaczących.

- Porty I/O (rysunek, jedna linia).

- Zegary, liczniki (T0, T1, + rejestry).

Układy czasowe służą do:

- Zliczania impulsów;

- Pomiarów odcinków czasu;

- Generowania sygnałów o określonym czasie trwania.

Mogą pracować w dwóch podstawowych funkcjach:

- Jako zegary – są wtedy taktowane wewnętrznym sygnałem zegarowym przeznaczonym do taktowania jednostki centralnej (zliczają cykle maszynowe);

- Jako liczniki – są one wtedy taktowane zewnętrznymi sygnałami doprowadzonymi poprzez linie wejściowe portów (zliczają) impulsy zewnętrzne).

Mikrokontroler 80C51 wyposażony jest w dwa układy czasowe T0 i T1, natomiast w mikrokontrolerze 80C52 występuje dodatkowo trzeci układ czasowy T2.

Układy czasowe T0 i T1 są układami 16 – bitowymi składającymi się z dwóch 8 – bitowych połówek. Połówki te widoczne są przez jednostkę centralną jako rejestry specjalne:

- TH0 i TL0 dla układu T0;

- TH1 i TL1 dla układu T1;

Układy czasowe mogą pracować w trybach – 0, 1, 2, 3.

Wybór trybu pracy i sterowanie zliczaniem układów czasowych T0 i T1 odbywa się za pośrednictwem rejestrów SFR.

- TCON;

- TMOD.

Rejestr TCON: (adres 88H rw=d); (rw – read – write)

| Rejestr | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCON | TF 1 | TR 1 | TF 0 | TR 0 | IE 1 | IT 1 | IE 0 | IT 0 |

Znaczenie poszczególnych bitów

- TR 0 – bit włączający układ czasowy T0;

- TF 0 – bit ustawiony sprzętowo wskutek przepełnienia układu czasowego T0;

- TR 1 – bit włączający układ czasowy T1; (TR1 = 1);

- TF 1 – bit ustawiony sprzętowo wskutek przepełnienia układu czasowego T1 ???

Rejestr TMOD (adres 89 H rw=0)

| Rejestr | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMOD | GATE | CT | M 1 | M 0 | GATE | CT | M 1 | M 0 |

Rejestr jest podzielony na dwie 4 – bitowe części zawierające bity o jednakowym znaczeniu.

Cztery starsze bity rejestru dotyczą układu czasowego T1, młodsze cztery bity dotyczą układu T0.

Znaczenie poszczególnych bitów jest następujące:

- GATE – bit sterujący bramkowaniem układu czasowego.

Dla GATE = 1 zliczanie w układzie T0 następuje:

- Gdy sygnał na wejściu INTO (P3.2);

- Oraz bit TR0 są w stanie wysokim.

Jeżeli Gate = 0, to zliczanie następuje, gdy tylko bit TR0 jest w stanie wysokim (1).

CT - określa źródło zliczanych impulsów przez dany układ czasowy.

Gdy CT = 0, to zlicza cykle maszynowe (impulsy o częstotliwości Fxtal / 12) – wewnętrzne: podzielone przez 12.

Gdy CT = 1, to zlicza impulsy zewnętrzne z wejścia T0 (P3.4).

Jedna zmiana o 12 impulsów jest (Fxtal / 12).

M0 i M1 – bity wyboru trybów pracy dla danego układu w T0 i T1.

| M 1 | M 0 | Tryb pracy |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Tryb 0 |
| 0 | 1 | Tryb 1 |
| 1 | 0 | Tryb 2 |
| 1 | 1 | Układ T0 – Tryb 3. Układ T1 – zatrzymany. |

Dla układu T0 – są 4 tryby pracy, dla T1 – są 3 tryby pracy.

- Układ watchdog.

Watchlog – układ nadzorujący działanie wykonywanego programu, którego podstawowym elementem jest licznik pracujący w trybie autoładowania. obsługa watchdoga w poprawnie działającym systemie mikroprocesorowym: Trzeba co jakiś czas napisać w programie, żeby co np. 65500 impulsów zerować licznik, gdy program dobrze pracuje. W innym przypadku układ się przepełni(wyzeruje się cały mikrokontroler).

Rejestry związane z Watchdogiem (opisane przy przerwaniach):

-rejestr IEN0,

-rejestr IEN1,

-rejestr IP0,

„Etapy pracy” Watchdoga:

-chcemy go zatrzymać i wyzerować – naciskamy reset i zerujemy WDT,

-chcemy go wyzerować nie dopuszczając do przepełnienia 16-bitowego licznika (inaczej układ się zeruje) – używamy do tego SETB WDT i SETB SWDT,

- Przerwania.

PRZERWANIE – to sposób pracy procesora polegający na tym, że pod wpływem sygnału zewnętrznego lub pochodzącego z układu wewnętrznego k, procesor przerywa wykonywanie bieżącego programu i przechodzi do wykonywania podprogramu związanego z sygnałem przerwania. Każde przerwanie związane jest z odpowiednim znacznikiem. Przeważnie może być jedno poziomowe lub wielopoziomowe. Schematyczne działanie przerwania:

program główny

PROG_GL

RETI

podprogram obsługi przerwania

INT_I

LJMP INT_I

LJMP PROG_GL

Kontynuacja programu głównego

Sygnał przerwania

Adres programu głównego

Rozkaz powrotu z podprogramu obsługi przerwania

Adres podprogramu obsługi przerwania

Rozkaz skoku do podprogramu obsługi przerwania

Rozkaz skoku do programu głównego

- Łącze szeregowe.

## PORT SZEREGOWY

Jego zadaniem jest zapewnienie komunikacji poprzez łącze szeregowe między mikrok. a urządzeniami zewnętrz. Dane są wysyłane bit po bicie poczynając od najmniej znaczącego bitu. Dane mogą być wysyłane i przyjmowane synchronicznie lub asynchronicznie.

Przy TRANSMISJI SYNCHRONICZNEJ tryb 0 przesyłanym danym towarzyszy sygnał synchronizujący, względem którego określa się stany przesyłanych bitów. Zaletą tej trans. jest jej odporność na dewiacje częstotliwości sygnału taktującego, wadą- dwie linie przesyłowe: jedna dla danych a druga dla sygnału taktującego. Prędkość stała = 1/12 Fxtal

Przy TRANS. ASYNCHRONI.  (UART)

przesyłane są tylko dane, a sygnały taktujące są wytwarzane w nadajniku i odbiorniku niezależnie od siebie. Dlatego dla poprawnego odbierania danych nadajnik i odbiornik muszą być taktowane sygnałem o takiej samej częstotliwości. Wymaga to generatorów o wysokiej stabilności i uzgodnienia co do prędkości transmisji.

Tryb 1. Sygnałem taktującym transmisji są impulsy przepełnienia licznika T1 układu czasowego. Na szybkość transmisji ma również wpływ stan bitu SMOD rejestru PCON. Wyzerowanie bitu SMOD powoduje dwukrotne zmniejszenie prędkości transmisji. Szybkość transmisji możemy określić według wzoru V=(2SMOD*F przepełniania T1)/32. Licznik T1 może pracować w dowolnym z trybów, jednak należy pamiętać o jego cyklicznym przeładowywaniu w razie konieczności. Często stosuje się tutaj tryb 2 licznika T1 (z automatycznym przeładowywaniem - odpada konieczność programowego przeładowywania licznika), wtedy wzór na prędkość transmisji ma następującą postać: V=(Fxtal*2SMOD)/(32*12*(256-TH1)). 
Tryb 2    W trybie pracy możliwe są do uzyskania dwie prędkości transmisji - która z nich zostanie wybrana zależy od wartości bitu SMOD rejestru PCON. Prędkość można wyznaczyć z zależności: V=Fxtal*2SMOD/64. 
   Transmisja danych w trybie 2 zachodzi identycznie jak w trybie 1, z tym, że jest transmitowany dziewiąty bit danych zapisany w bicie TB8, a odbierany dziewiąty bit jest zapisywany w bicie RB8. Warunki poprawnego odebrania informacji są identyczne jak w trybie 1, z tym, że pod uwagę bierze się tu dziewiąty bit danych, a nie bit stopu (w trybie 2 bit stopu nie wpływa na proces odbioru). 
   Transmitowany i odbierany dziewiąty bit może zostać wykorzystany do przesyłania bitu kontroli parzystości.

Tryb 3 stanowi połączenie właściwości trybów 1 i 2. W trybie tym układ transmisji szeregowej jest taktowany sygnałem przepełnienia licznika T1, tak samo określa się również prędkość transmisji. Logiczne cechy transmisji są identyczne jak w trybie 2.

Tryb pracy portu szer., źródło jego taktowania itd. są wybierane poprzez odpowiednie ustawienia znaczników w rejestrze SCON:

| b | bit 6 | bit 5 | bit 4 | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
| Rozmieszczenie bitów rejestru SCON. |  |  |  |  |  |  |  |

SM0, SM1 określają tryb pracy układu transmisji szeregowej:

| SM1 | SM0 | Tryb pracy układu: |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Tryb 0, transmisja synchroniczna |
| 0 | 1 | Tryb 1, transmisja asynchroniczna |
| 1 | 0 | Tryb 2, transmisja asynchroniczna |
| 1 | 1 | Tryb 3, transmisja asynchroniczna |
| Konfiguracja trybów pracy układu transmisji szeregowej. |  |  |

SM2 steruje przejściem w tryb komunikacji wieloprocesorowej. Dla transmisji synchronicznej zalecane SM2=0, dla transmisji asynchronicznej SM2=1 powoduje ustawienie wskaźnika przerwania RI tylko wtedy, jeżeli bit stopu (transmisja 8-bitowa) lub dziewiąty bit (transmisja 9-bitowa) jest równy jeden.REN - bit włączający odbiornik: 1 - włączenie, 0 - wyłączenie. TB8 - dziewiąty bit danych nadawanych podczas transmisji dziewięciobitowej. RB8 - dziewiąty bit odebranej danej podczas transmisji dziewięciobitowej. TI - wskaźnik przerwania nadajnika. Informuje o zakończeniu transmisji danej i gotowości nadajnika do przesyłania następnej. Bit musi być zerowany programowo przez procedurę obsługi przerwania. RI - wskaźnik przerwania odbiornika. Informuje o prawidłowym odbiorze danej i jej gotowości

Jest też rejestr SBUF (adr 99h w obszarze SFR). Jest to rejestr podwójny, do którego wpisuje się wysyłaną daną i z którego odczytuje się przyjętą daną.

PORT UART

EA-znacznik blok wszyst przerwania

ET2-znaczn blok przerw od T2

ES-zn blok przerw od nadajn i odb portu szereg

ETj-znaczn blok przerw od Tj

EXj-znaczn blok zewn przerw INTj

- Przetwornik A/C (rejestry, zakresy).

Mikrokontrolery 80515/535 są wyposażone w 8-wejściowy, 8-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy. Wejścia analogowe, oznaczane często jako AN.0 - AN.7 są podłączone do portu P6. Z przetwornikiem A/C są związane 3 rejestry specjalne: ADDAT (wynik przetwarzania), DAPR (programowanie napięcia odniesienia) oraz ADCON (wybór wejścia analogowego). Programując odpowiednio źródło odniesienia, jest możliwe przetwarzanie 10-bitowe: w pierwszym kroku zostają określone 2 najstarsze bity, w następnym pozostałe 8 bitów.

- Obniżanie poziomu mocy.

W MK80C51 I 80C515/535 WYSTĘPUJĄ 2 TRYBY OBNIŻENIE POBORU MOCY:

1.Tryb uśpienia (idle), zostaje wyłączona jednostka centralna procesora-nie są wykonywane rozkazy. Pracują pozostałe układy np. liczniki port szeregowy, przetwornik A/C, a port równoległy zachowuje swój stan. W mK 80C515/535 zostaje zatrzymany tez Watchdog. Wyprowadzenie ze stanu uśpienia następuje przez wywołanie przerwania, albo zresetowanie procesora. W trybie uśpienia pracuje oscylator, dlatego na wznowienie procesora wystarczą dwa  cykle maszynowe

2.Tryb wyłączenie (Power down), całkowite zatrzymanie wszystkich funkcji mK włącznie z oscylatorem. Może być podtrzymana zawartość pam. wewnętrznej, oraz rejestr SFR w tym porty równolegle przy czym napięcie podtrzymujące może mieć niższą wartość ale nie mniej niż 2V. Jedynym sposobem na wyjście z tego stanu jest zresetowanie, czas resetu taki sam jak przy włączeniu zasilania.

Wprowadzenie w te stany odbywa się poprzez PCON

Rejestr PCON w 80C51, adres 87H

SMOD, X, X, X, GF1, GF0, PD, IDL

MOV PCON,#1H – idle

Vszeregowa=fosc2SMOD64

- I2C (organizacja).

Szyna I2C posiada następujące cechy:

1.transmisja odbywa się po 2 liniach sygnałowych:

SDA - linia danych, SCL – linia syg. taktującego

2.mozliwe jest przesyłanie informacji pomiędzy wieloma urządzeniami wykorzystującymi 1 szyne

3.transmisja danych jest 2-kierunkowa

4.kazdy z układów dołączonych do szyny posiada niepowtarzalny adres umożliwiający jednoznaczne zaadresowanie danego urządzenia

5.przesyłaniem danych steruje układ nadrzędny w systemie może jednak występować więcej jak jeden układ nadrzędny

6.w przypadku jednoczesnego rozpoczęcie nadawania przez kilka urządzeń nadrzędnych mechanizm arbitrażu nie dopuszcza do utraty ani przekłamania przesyłanych danych

7.synchronizacja transm. za pomoca syg. taktującego

umożliwia komunikacje miedzy urządzeniami stosującymi rożne prędkości przesyłania danych

8.uklady posiadające interfejs I2C wyposażone sa w filtry zakłóceń podtrzymujące niezawodność interfejs.

9.max prędkość trans. danych po szynie wynosi 100 kbod w trybie standard. i 400kbod w szybkim. Obecnie stosuje się prędkości rzędu pojedyncz. Bod

10.liczba układów podłączonych do szyny ograniczona jest wyłącznie max. pojemnością miedzy liniami szyn a masą wynoszącą 400pF

- Lista rozkazów.

- Mikrokontrolery AVR (różnice między 8051, opisać AVR 2313).

MIKROKONTROLERY AVR (ATMEL) – jest to grupa bardzo szybkich k; rozkazy wykonywane są potokowo, tzn. rozkazy wykonywane są jeden po drugim (w k Intel rozkazy wykonywane są potokowo, tzn. rozkaz następny czeka aż rozkaz poprzedni się wykona). W k AVR znajduje się obszar trzydziestu dwóch rejestrów roboczych z których każdy może być akumulatorem (w k Intel był tylko jeden akumulator).

AT 9052313 (ATMEL) – odpowiednik Intelowski – AT 809052051, jest układ, który charakteryzuje się tym, że posiada dwadzieścia wyprowadzeń:

-piętnaście wyprowadzeń uniwersalnych (we/wy),

-pięć wyprowadzeń – dwie końcówki do dołączania zewnętrznego rezonatora kwarcowego, dwie końcówki zasilające, jedna końcówka jako reset,

- posiada jednostkę centralną o strukturze RISC

- są szybsze od mK rodziny 8051

- wszystkie rozkazy w jednym cyklu maszynowym

- wykonywanie rozkazów jest kaskadowo

- każdy rejestr może być akumulatorem, aby np. dodać

liczby  nie trzeba wykorzystywać akumulatora

- mK posiada 20 wyprowadzeń, 15 z nich to

wyprowadzenia  uniwersalne, pozostałe to: zasilanie

VCC i GND, dwa  wyjścia dla rezonatora

kwarcowego XTAL2 i XTAL1 (Max. rezonatora to

10 MHz) i ostatnia to RESET

- posiada pamięć FLASH – CODE czyli pamięć kodu

2KB czyli 2048 bajtów – tworzy ona 1024 słowa 16

bitowe

- pamięć danych RAM 32 rejestry robocze. Każdy z

nich może działać jako akumulator

- rejestry we/wy. Może być ich 64 ale w mK

AT90S2313 jest ich 32. Służą one do obsługi

urządzeń wewnętrznych znajdujących się w mK

(odpowiednik SFR z 8051)

- posiada 128 bajtów ramu – tak jak w 8051. Służy do

przechowywania zmiennych i pośrednich wyników.

Nie  można wykonywać działań arytmetyczno-

logicznych

- pamięć pomocnicza EEPROM. Jest jej 128 bajtów.

Przechwuje np. stałe lub inne dane

- urządzenie wewnętrzne:

- rejestr stanu PSW,

- rejestr związany ze stosem (po odłożeniu czegoś na stos

wartość rejestru zmniejsza się),

- przerwania – 8 przerwań wew. i 2 zew. (INT0 i INT1),

- rejestry związane z licznikami, 2 liczniki TC0, albo

T/C0 (8 bitowe impulsy zew. i wew.), TC1 albo T/C1 (16

bitowe impulsy zew.), 2 wyprowadzenia T0 i  T1.

(TC1 jest bardzo podobny do T2 z 8052 i pełni podobne

funkcje)

- rejestr związany z Watchdogiem

- rejestry związane z pamięcią EEPROM (pomocnicza)

- rejestry związane z 2 portami D (7 bitowy) i B (8

bitowy), DDRB lub DDRD – rejestr określa, czy port jest

wejściem, czy wyjściem (0=wej., 1=wyj. na

odpowiednim bicie)

- UART – asynchroniczny układ transmisji szeregowej jak

w 8051 – 8 lub 9 bitów

- układ komparatora analogowego

- Cykl tworzenia oprogramowania w asemblerze.

PROJEKT ALGORYTMU

ZAPIS ŹRÓDŁOWY PROGRAMU

TŁUMACZENIE

ŁĄCZENIE I ŁADOWANIE

URUCHAMIANIE

Sieć działań

Program źródłowy

Program wynikowy

Dwójkowy program pamięci

Wynik

EDYTOR

ASEMBLER

PROGRAM ŁĄCZĄCO - ŁADUJĄCY

PROGRAM ŚLEDZĄCY

BŁĄD

BŁĄD

BŁĄD

Algorytm – określony sposób postępowania doprowadzający do rozwiązania zadania.

Program będący ciągiem instrukcji zapisanych przy pomocy nazw symbolicznych nazywamy programem źródłowym.

Program zapisany w postaci dwójkowej i gotowy do wykonania nazywamy programem wynikowym.

- Organizacja instrukcji w języku asembler (budowa).

Format linii programu źródłowego.

[Etykieta:]	Dyrektywa	[Operand][,Operand]	[;komentarz]

[Nazwa]	MNEMONIC’51

Linia programu (rekord) składa się z 4 pól:

- Pole etykiety lub nazwy,

- Pole rozkazu lub dyrektywy,

- Pole argumentów,

- Pole komentarza.

MOV P1,#0	;to jest komentarz

instrukcja

BIN_BCD – nazwa.

START: - etykieta.

W pierwszym polu powinien być Identyfikator.

- Powinien zaczynać się od litery,

- Długość identyfikatora zależy od asemblera,

- Nie wolno stosować nazw zastrzeżonych (mnemoników, nazw rejestrów itp.)

Etykieta jest to symboliczna nazwa adresu instrukcji.

ORG 0

WYNIK: MOV P1,#0

.

.

.

ORG 0 – program wpisany jest do rejestru 0.

ORG 10 – Program wpisany jest do rejestru 10.

Identyfikator w postaci etykiety może być w programie tylko jedna ale może być do niej wiele odwołań.

NAZWA: służy do reprezentowania:

- Wyrażeń,

- Adresów komórek pamięci,

- Rejestrów.

Podstawowym celem stosowania nazw jest poprawienie czytelności programu.

- Dyrektywy

Dyrektywa ≡ pseudoinstrukcja. Jest to polecenie asemblera.

LA – licznik adresów asemblera 8051.

WW – Wartość liczbowa wyrażenia (argument).

- Organizacja programu.

  - ORG

[ETYKIETA:]		ORG	Wyrażenie

0≤WW≤65535	LA=LA+WW

Nadaje pierwszemu bajtowi instrukcji generującej kod wynikowy Adres = LA. Może występować w programie wielokrotnie.

- END

[Etykieta:]	END

Nie jest obligatoryjna, wskazuje ASMBLEROWI zakończenie tłumaczenia.

- Definicje symboliczne nazwy.

- EQU

NAZWA	EQU	WYRAŻENIE

0≤WW≤65535

Przepisuje WW nazwę. Z daną może występować tylko jeden raz (nie redefiniowana), (Przypisuje wyrażeniu odpowiednią nazwę).

- SET

NAZWA	SET	WYRAŻENIE

Analogicznie jak EQU. Jest redefiniowana i obowiązuje do następnego wystąpienia SET.

CZAS EQU 10

…			BŁĄD

CZAS EQU 20

CZAS EQU 10

…

CZAS SET 20

CZAS SET 10

…

CZAS SET 20

AKUMULATOR EQU A

MOV B,A

lub

MOV B,AKUMULATOR

- DATA

NAZWA	DATA	WYRAŻENIE

0≤WW≤255

Przypisuje WW (adres komórki wewnętrznej pamięci danych adresowanej bezpośrednio) nazwę. Z daną nazwą może wstępować w programie tylko jeden raz.

DANA1	DATA	60H

PORT1	DATA	90H

- IDATA

NAZWA	IDATA	WYRAŻENIE

Analogicznie jak DATA, ale dla obszaru pamięci danych adresowanej pośrednio.

DANA1 IDATA 60H

PORT1 IDATA 90H – niepoprawny zapis dla mikrokontrolera 8051. Poprawny dla 8052.

- XDATA

NAZWA	XDATA	WYRAŻENIE

0≤WW≤65535

Przypisuje WW (adres komórki zewnętrznej pamięci danych XDATA) nazwę. Z daną nazwą może występować w programie tylko jeden raz.

- BIT

NAZWA	BIT	WYRAŻENIE

0≤WW≤255

Przypisuje WW (adres bitu w segmencie adresowanym bitowo) nazwę.

ZM1	BIT	7FH

LED	BIT	P1.1

CPL	P1.1

można zapisać jako

CPL 	LED

- Inicjujące i rezerwujące pamięć.

- DBIT

[ETYKIETA:]		DBIT	WYRAŻENIE

0≤WW≤255

Rezerwuje w segmencie bitowym liczbę określoną przez WW.

- DB

[ETYKIETA:]		DB	W1,[W2],…,[WN]

Umieszcza w kolejnych bajtach pamięci CODE wartości Wk, gdzie k=1,2,…,N, przy czym 0≤Wk≤255. Zezwala ma wyrażenie typu ‘ŁAŃCUCH ZNAKÓW ASCII’.

DANE3	DB	200,30

- DB

[ETYKIETA:]		DB	W1,[W2],…,[WN]

Umieszcza w kolejnych bajtach pamięci CODE wartości Wk, gdzie k=1,2,…,N, przy czym 0≤Wk≤255. Zezwala ma wyrażenie typu ‘ŁAŃCUCH ZNAKÓW ASCII’.

DANE3	DB	200,30

ORG 0

…

TAB: DB 1,2,3,4,5

Adresy:

TAB

TAB+1

TAB+2

TAB+3

TAB+4

ORG0

TAB: DB 1,2,3,4,5

Adres	     0,1,2,3,4

ORG 0

TAB1 DB’12345’

Adres	      01234

ORG 0

…

TAB1: BD’12345’

Adresy:

TAB

TAB+1

TAB+2

TAB+3

TAB+4

- DW

[ETYKIETA:] DW W1,[W2],…,[WN]

Analogicznie jak DB tylko umieszcza słowa (2 bajty) 0≤Wk≤65535

TAB3: DW 66000, 1FFH

- DS

[ETYKIETA:] DW W1,[W2],…,[WN]

Rezerwuje w pamięci RAM liczbę bajtów określoną przez WW.

DANE: DS4

Zad.1. Napisz program kopiujący zawartość 5 komórek XDATA zaczynając od adresu 5000H do komórek pamięci IDATA od adresu 90H.

org 0

mov pc,#4FFFH

mov dptr,#90h

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#91H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#92H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#93H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#94H

movx a,@dptr

push acc

end

zad.2. Napisz program kopiujący zawartość 5 komórek IDATA zaczynając od adresu 90H do komórek pamięci IXDATA od adresu 5000H.

org 0

mov pc,#8FH

mov dptr,#5000h

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#5001H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#5002H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#5003H

movx a,@dptr

push acc

mov dptr,#5004H

movx a,@dptr

push acc

end

zad.3. Napisz program wykorzystujący układ czasowy T1, który po uruchomieniu i zliczeniu 2000 impulsów wewnętrznego generatora zostanie zatrzymany i spowoduje zapalenie diody LED dołączonej do linii portu P1.3.